项目采购需求

一、项目要求
1.实施要求 
（1）投标人应提供项目运行必备的各项配件，投标人应按照招标文件要求和 
投标文件的承诺提供项目清单的产品，并经招标人批准后方可安装部署。 
（2）投标人除提供上述设备及软件外，需根据项目建设总体需求提供本项目 
的系统集成服务（包括但不限于实施安装、现场人员配置、软硬件安装调试、 
实施进度控制、质量保障及性能调优措施）。
（3）设备及软件等货物按采购人指定地点开箱验货和安装调试，中标人应科 
学优化安排到货和实施工作计划，须安排工程技术人员配合基建方开展安装调 
试工作，确保项目整体安装部署完成时间不晚于约定日期。 
（4）投标人的报价包含项目实施工程中设备运输、安装、调试、延保服务等 
所需所有费用。对在合同实施过程中可能发生的其他费用（如：增加耗材、材 
料涨价、人工、运输成本增加等因素），招标人概不负责。 
（5）本次采购项目的产品和安装必须完全满足中华人民共和国国家质量标准 
及现行规范要求，投标人应根据企业实际能力在响应文件中对项目质量予以承 
诺，中标后在合同中加以确认。所有设备和配件均要求是全新原装产品。 
（6）投标人等在项目过程中，发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与招标 
人无关，不得影响招标人的利益。 
（7）中标人负责在本项目采购活动期间（包括运输、安装、调试、维修等过 
程中）的一切安全责任，无论何种原因出现的安全事故由中标单位全权负责，
与采购人、采购代理机构无关。
2.验收条件 

（1）中标人提供产品的有效检验文件和相关技术文档，经招标人认可后与合 

同的性能指标一起作为验收标准； 

（2）中标人需提供完整的设备技术资料，包括系统使用手册与系统维修手册 

等； 

（3）在验收过程中，因交付设备、软件的全部或部分不符合招标文件约定要 

求及投标文件承诺的，中标人需按招标人要求在 7 日内更换，确保所交付的设备、软件符合招标文件约定及投标文件承诺的，否则招标人可以拒绝接受该设备、软件或终止本合同，由此造成的损失由中标人自行承担。 

采购清单和技术要求

电子系统项目清单及暂列金
（1）电子系统项目清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	报告厅电子系统
	
	
	

	
	报告厅LED显示系统
	
	
	

	1
	LED高清大屏
	1.显示尺寸：10.24m*2.88m

2.像素点间距≤1.25mm ；像素点密度≥640000点/㎡。像素组成1R1G1B，SMD表贴三合一竖向线性排列。

3.维护方式：兼容前、后维护，支持模组、接收卡的带电维护、热拔插。

4.刷新率：3840Hz。

5.平整度 ≤0.05mm；模组间相对错位值≤0.1mm，拼缝≤0.1mm。
	m2
	29.49

	2
	LED屏体钢结构支撑
	1.外框尺寸:10.34m*2.98m
2.规格:定制钢结构，要求抗绣，抗腐蚀，稳定牢固，不允许存在安全隐患
	m2
	30.81

	3
	发送卡
	带载不低于230万；输入不低于1xDVI、1xHDMI、1xAudio；输出不低于4x网口；19寸1U标准机箱
	台
	9

	4
	接收卡
	带载256x512；输出:8xHU320；支持32扫、支持固件程序版本回读
	张
	96

	5
	控制系统主机
	1.采用32位嵌入式CPU，主频≥1GHz，内存≥4GB；

2.主机具有≥10路串口、≥4个模拟量输入接口、≥1个模拟量输出接口；

3.支持≥2路NET接口，可挂载576台RS-485协议网络设备；

4.支持≥8路弱继电器，提供开关量输出；具备≥8路红外，支持一个红外接口发多种设备红外码；

5.支持双冗余备份，具有可视化HDMI高清调试监控接口，支持一键保存会场环境状态，一键恢复；

6.支持跨平台多操作终端实时同步界面反馈，可显示温度、湿度、pm2.5及周边环境态状态；

▲7.具有定时功能模块，可以创建定时动作，循环条件可选为每天、每周、每月、每年、指定日期、时间段，时间轴具备多线程事件编辑功能；（提供首页带CMA/ilac-MRA/CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）
	台
	1

	6
	交互式软件
	1.采用完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频网络；

2.支持在可视化调度界面上的静、动态图层进行快速截图发送功能，对画面地图内容进行重点静态编辑，截图保存在本地，通过内置控制组件，下发到可视化控制平板上进行查看，以便各领导快速响应部署。

3.支持国产硬件和操作系统：提供跨平台操作能力，操作终端可完美支持龙芯、飞腾、申威、MPRC以及麒麟、磐石等国产操作系统上；

4.支持多点触控，既可通过拖拽实现开窗、漫游、窗口置顶/ 置底，也可通过双指的滑动实现窗口缩放；具备多控制终端界面实时自动同步功能，包括但不限于回显画面、设备状态、控制状态，避免多人同时控制同一套系统造成误操作；

▲5.一键式填入视频流地址，快速增加输入设备。不需要界面软件编辑，可通过快捷菜单对预览信号进行在线增加或删除；可在线长按预览信号，拖动信号重新排列位置，方便调整常用信号位置。无需外置硬件即可对各信号源的在线状态与画面进行实时预览(预览数≥18)显示；（提供首页带CMA/ilac-MRA/CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）
6.可多人同时对同一个屏幕进行交互批注；批注具备最少四种快捷笔触选择，任意笔触粗细可在1到35像素调整。可选择不少于15个颜色；可快捷标注三角旗、红旗和自定义图片；可画圆、椭圆、正方形、直线、箭头、文字批注；

7.通过快捷菜单对预览信号进行在线增加或删除；在线长按预览信号，拖动信号重新排列位置， 方便调整常用信号位置；拖动其他控件的单个设备到视频预览框，即可快速在线添加设备；

▲8.支持在可视化调度界面一键截屏，把当前上屏的所有源图像进行多路全高清截屏，自动保存到操作台所在的存储设备；支持在可视化调度界面上的静、动态图层进行快速截图发送功能，当对某画面信号的地图/要素内容进行重点静态编辑，直接截图保存在本地，待编辑成功后，可通过内置控制组件，自动/手动下发到对应的可视化控制平板上进行查看，以便各领导进行快速响应部署；(提供首页带CMA/ilac-MRA/CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章)
▲9.无需借助H.323协议、MCU服务器以及视频会议终端机，软件提供不低于15个功能模块，包括但不限于：主持人管理区、主持人同步收看区、会议图像统一收看区、会议字幕提醒、会议图像发布/返回、会议图像预布局区、快速会议、常用会议、会场管理、会议方轮询、管理方轮询、会议区（已入会的会场数统计、未入会的会场数统计、会议重播、结束会议、全体关麦、全体开麦）、会场信号预监、分会场同步屏、会场音频监测等。（提供技术响应承诺函、软件功能截图并加盖投标人公章）
	台
	1

	7
	分布式输入节点
	1.散热外壳，可支持现场实际验证的完全无服务器去中心化架构，可任意扩容，无系统风险；

2.支持≥1路HDMI输入，≥1路HDMI环出，≥1路RJ45接口，≥2路USB接口，≥1路模拟音频输入和输出，≥1路3.5mm MIC，≥1路RS485接口，≥1路RS232接口，可实现恢复出厂设置；

3.支持分布式架构，可构建音视频网络； 每个节点配置视频管理、音频管理、中控管理以及双向反馈控制等功能；

4.支持分辨率自适应编/解码算法；

5.支持RS-232、RS-485、IR红外、I/O等多种控制方式；
6.支持H.264、H.265、UDP、RS-232、RS-422、RS-485、IR协议；

7.平均无故障时间MTBF≥18000；
▲8.支持多头显卡接管与编组接管场景：坐席终端使用一套鼠标键盘，可将多头显卡的多路输出编组，并一键同步接管；也可将多个独立计算机进行场景编组，实现一键场景接管，而无需一一接管，加快操作效率，减少操作员操作难度；（提供包含多头显卡接管软件字样的软件著作登记权证书并加盖投标人公章）
▲9、节点内置不低于3路继电器接口模块（支持不低于220V/5A），可与集中控制设备配合使用，实现对就近连接设备的智能开关控制；（提供标识实际接口的产品实物图并加盖投标人公章）
▲10、节点HDMI输入接口具备不低于七级可调节孔位金属卡扣固定装置，用于适配大部分规格HDMI线缆，避免视频线缆脱落，造成信号丢失；（提供可调节孔位金属卡扣固定装置的实际供货产品图片并加盖投标人公章）
	台
	5

	8
	分布式输出节点
	1.散热外壳，可支持现场实际验证的完全无服务器去中心化架构，可任意扩容，无系统风险；

2.支持≥1路HDMI输出，≥1路DVI输出，≥1路RJ45接口，≥1路3.5mm MIC接口，≥1路RS485接口，≥1路RS232接口，可实现恢复出厂设置。

3.支持H.264/H.265编解码，支持RTSP等标准流媒体协议；

4.支持多达≥16个输入音频混合输出；可支持≥16方MIC混合输出实现多方通话；

5.支持包括 LED、LCD、DLP、DID 等多种类型拼接大屏直接拼接，支持任意大屏的开窗、叠加、漫游、全屏、缩放等控制；

▲6.可通过客户端软件将电视墙A的场景，一键比例镜像至显示设备B，实现本地/异地同屏功能，可显示同样的内容，同样的分割模式，但屏幕A和B可以完全不同大小和比例；（提供多屏异地同步切换软件计算机软件著作权证书并加盖投标人公章）
▲7.可实现大屏自动切换画面轮巡；各操作系统设备与设备间实时同步,各终端界面实时同步，控制更便捷；支持指定任意区域任意信号进行视频轮巡；（提供数据轮巡监控软件计算机软件著作权证书并加盖投标人公章）
▲8.支持通过内置混音输出功能，实现多会场视频发言管理，可在无需添加MCU和视频会议终端机的基础上，直接通过分布式系统设备实现不少于15方之间的组会，可任意开启1方发言或者多方发言；(提供首页带CMA/ilac-MRA/CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章)
▲9.支持音视频同步或异步传输，带多路音源混音功能，单台节点支持同时混音≥16路来源不同编码节点采集的音源；(提供多方即时无序混呼通讯综合管理平台计算机软件著作权证书并加盖投标人公章)
▲10.支持操作终端预先所见所得的对屏幕进行布局，而不影响当前屏幕显示；布局完成并需要切换场景时一键发送，一键切换；便于场景的无缝衔接，观众无需看到大屏布局过程，且加快场景切换效率；(提供要素布局软件计算机软件著作权证书并加盖投标人公章)
	台
	12

	9
	24口千兆POE交换机
	1.端口≥24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+；
2.包转发率≥171Mpps，交换容量≥672Gbps/6.72Tbps；
3.支持POE供电≥380瓦；
	台
	1

	10
	报告厅LED显示屏配电箱
	1.满足显示屏及相关配套设备正常工作所需的安全供电要求。
2.智能远程控制，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施。
3.支持远程上电、分步上电的功能，具有状态自动检测与状态异常报警功能。
	台
	1

	11
	电脑
	不低于I5-12400/8G/512固态/GT730 2G/21.5寸显示屏
	台
	1

	12
	弱电机柜
	600*1000*2000
	台
	1

	13
	P4.75单红会标屏
	1.显示尺寸:10.64m*0.456m
2.像素间距  4.75mm,显示单元尺寸mm：304*152
	m2
	4.85

	14
	单红会标屏控制卡
	支持三基色 、智能描点 、环境监测、超长超大带载、左移平滑、 多组动态区域、节目播放监看、板载100M网口+RS232+RS485+USB接口；板载各类传感器接口，板载继电器开关，板载节目选择接口；
	台
	1

	15
	LED屏体钢结构支撑
	1.外框尺寸:10.73m*0.546m
2.规格:定制钢结构，要求抗绣，抗腐蚀，稳定牢固，不允许存在安全隐患
	m2
	5.86

	16
	视频系统调试
	视频系统整体调试及试运行
	系统
	1

	
	报告厅舞台灯光系统
	
	
	

	17
	54颗LED帕灯
	1.LED光源：54颗x3w RGBW/RGBA LED
2.消耗功率：≤180W
3.角   度：25°或是45°光束角度可选
4.照   度：4960Lux（5米距离）
5.调   光：0-100%线性电子调光
6.频   闪：高速白光或RGBW 频闪效果，频率范围为1-13Hz
7.性能特点：内置自走功能，RGB或RGB+琥珀色可选，60000-100000小时灯珠寿命
8.控制模式：DMX512,自走，声控，主从
	套
	27

	18
	LED影视会议灯
	1.光源：432颗 高显指LED光源
2.额定功率：≤200W
3.显色指数：Ra≥95
4.色温：（3200±150K/5600±150K 可选 ）   
5.调光：0～100%线性调光
6.控制面板：LCD液晶显示屏+四按键
7.通道模式：1CH/2CH
8.出光角度：120度
	套
	16

	19
	251W光束灯
	1.总功率：≤400W
2.光  源：OSRAM 251W光源
3.色  温：8000K
4.镜  头：出光151MM高透光率，三层高精密多组胶合光学镜头，6层镀膜；
5.颜  色： 14种颜色鲜明靓丽的色彩+白光，七彩效果；
6.图  案：17个固定图案片+白光；
7.三棱镜： 8+16+24三排48棱+8棱镜，效果移动，雾化功能；
8.调  焦：电动对焦；
9.光束角度：0~1.7°
	套
	8

	20
	嵌入式LED电动翻转平板柔光灯
	1.额定功率：≤200W
2.光    源：进口LED高亮度灯珠
3.光源功率：0.5W
4.灯珠数量：400颗(180颗~1500颗,根据客户需要可定做)
5.光源寿命：50000小时
6.光 通 量：3200K标准光通量55lm、5600K标准光通量60lm
7.光    效：3200K标准光效112 lm/W、5600K标准光效125 lm/W
8.色    温：3200K/5600K双色（3200K+5600K）可选
	套
	10

	21
	灯光控制台
	1.DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出；
2.最大控制120台电脑灯或120路调光；
3.内置图形轨迹发生器，有227个内置图形，方便用户对电脑灯进行；图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果；
4.每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个。
	台
	1

	22
	12路电源直通箱
	1.箱内采用16平方铜线，支线4mm²；
2.输入:4P35平方接线端子；
3.输出:AV220v，设有12*40A胶木插每路4kw适用于任何负载（40A胶木插）；
4.ABC三相指示灯，每路设有短路于过载双重保护分断空气开关（32A)，每路配有LED指示灯直观明了；
5.配有三相电压监测；
6.供电：三相四线制 AC380V±10％，频率 50Hz±5％；
7.额定功率：12路×4KW；
8.过载与短路双重保护高分断空气开关。
	台
	1

	23
	8路光电隔离放大器（支持RDM）
	1.1U设计；
2.支持RDM功能；
3.1个DMX输入口，8个DMX输出口；
4.DMX信号优化和整形放大，延长DMX信号传输距离；
5.DMX信号分配功能；
6.采用高压光电隔离技术，隔离电压＞1000V；
7.宽电压 AC 100V~240V 50/60Hz，电源线可串联。
	台
	1

	24
	舞台灯光系统整体调试及试运行
	舞台灯光系统整体调试及试运行
	系统
	1

	
	报告厅音响扩声系统
	
	
	

	25
	无源线阵列全频音箱650W
	1.频率响应 85Hz-18kHz
2.驱动单元 LF10"×2，HF1.75"×2
3.额定阻抗 8Ω
4.额定功率 650W 峰值功率 1300W
5.灵敏度 99±2dB
6.最大声压级 128±2dB
	台
	8

	26
	无源线阵列全频音箱吊架
	1.无源线阵列全频音箱吊架2个
2.2吨2米尼龙扁带4条
3.2吨型22号卸扣8个
	个
	2

	27
	手动葫芦
	3吨6米手动葫芦
	个
	2

	28
	双通道专业数字功放2X1000W
	1.输入灵敏度：≤1000mV
2.信噪比：≥95dB
3.频响：20Hz-20kHz（±2dB）
4.通道串扰：≤70dB
5.转换速率：≥15V/uS
6.阻尼系数/8Ω@1Khz： ≥230                                
7.总谐波失真：≤0.3% （1kHz，正常工作条件）                               
8.额定功率：2X1000W@8Ω 2X1500W@4Ω 3000W@桥接8Ω
	台
	4

	29
	无源全频音箱350W
	1.驱动单元 LF12"×1 HF1.75"×1
2.频率响应 55Hz-18kHz
3.灵敏度 98±2dB
4.最大声压级 123±2dB
5.额定阻抗 8Ω
6.额定功率 350W
7.指向性（H×V） 90°×40°
	台
	4

	30
	无源全频音箱壁架支架
	1.材料：钢材
2.承重30公斤
3.架子伸缩长度：210MM~390MM
	个
	4

	31
	双通道专业数字功放2X650W
	1.输入灵敏度：≤1000mV                                        
2.信噪比：≥95dB
3.频响：20Hz-20kHz（±2dB）
4.通道串扰：≤70dB
5.转换速率：≥15V/uS
6.阻尼系数/8Ω@1Khz： ≥230
7.总谐波失真：≤0.3% （1kHz，正常工作条件）
8.额定功率：2X650W@8Ω 2X950W@4Ω 1900W@桥接8Ω
	台
	2

	32
	无源超低频音箱600W
	1.驱动单元： LF18"×1
2.频率响应： 45Hz-200Hz
3.灵敏度： 100±2dB
4.最大声压级： 130±2dB
5.额定阻抗： 8Ω
6.额定功率： 600W
	台
	2

	33
	双通道专业数字功放2X1000W
	1.输入灵敏度：≤1000mV
2.信噪比：≥95dB
3.频响：20Hz-20kHz（±2dB）
4.通道串扰：≤70dB
5.转换速率：≥15V/uS
6.阻尼系数/8Ω@1Khz： ≥230
7.总谐波失真：≤0.3% （1kHz，正常工作条件）
8.额定功率：2X1000W@8Ω 2X1500W@4Ω 3000W@桥接8Ω
	台
	1

	34
	无源全频音箱450W
	1.驱动单元：LF15"×1 HF1.75"×1
2.频率响应：55Hz-18kHz
3.灵敏度：99±2dB
4.最大声压级：126±2dB
5.额定阻抗:8Ω
6.额定功率:450W
7.指向性（H×V）:90°×40°
	台
	2

	35
	双通道专业数字功放2X800W
	1.输入灵敏度：≤1000mV
2.信噪比：≥95dB
3.频响：20Hz-20kHz（±2dB）
4.通道串扰：≤70dB
5.转换速率：≥15V/uS
6.阻尼系数/8Ω@1Khz： ≥230
7.总谐波失真：≤0.3% （1kHz，正常工作条件）
8.额定功率：2X800W@8Ω 2X1200W@4Ω 2400W@桥接8Ω
	台
	1

	36
	无源全频音箱350W
	1.驱动单元 LF12×1 HF1.75×1

2.频率响应 55Hz-18kHz

3.灵敏度 ≥98±2dB

4.最大声压级 123±2dB

5.额定阻抗≥ 8Ω

6.额定功率 ≥350W

7.指向性（H×V） 90°×40°

8.▲为保证产品稳定，投标时需提供气流源强制散热扬声器的证明文件以保证产品的稳定性以及使用寿命（提供认证证书复印件并加盖投标人公章）

9.▲为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:总谐波失真：≤4%；频率范围：50Hz-18kHz；（提供带ilac-MRA/CNAS/CMA标识的第三方检测报告复印件加盖投标人公章）
	台
	2

	37
	无源全频音箱壁架支架
	1.材料：钢材
2.承重30公斤
3.架子伸缩长度：210MM~390MM
	个
	2

	38
	双通道专业数字功放2X650W
	1.输入灵敏度：≤1000mV
2.信噪比：≥95dB
3.频响：20Hz-20kHz（±2dB）
4.通道串扰：≤70dB
5.转换速率：≥15V/uS
6.阻尼系数/8Ω@1Khz： ≥230
7.总谐波失真：≤0.3% （1kHz，正常工作条件）
8.额定功率：2X650W@8Ω 2X950W@4Ω 1900W@桥接8Ω
	台
	1

	39
	无源全频音箱350W
	1.驱动单元:LF12"×1 HF1.75"×1
2.频率响应:55Hz-18kHz
3.灵敏度:98±2dB
4.最大声压级:123±2dB
5.额定阻抗:8Ω
6.额定功率:350W
	台
	2

	40
	双通道专业数字功放2X650W
	1.输入灵敏度：≤1000mV
2.信噪比：≥95dB
3.频响：20Hz-20kHz（±2dB）
4.通道串扰：≤70dB
5.转换速率：≥15V/uS
6.阻尼系数/8Ω@1Khz： ≥230
7.总谐波失真：≤0.3% （1kHz，正常工作条件）
8.额定功率：2X650W@8Ω 2X950W@4Ω 1900W@桥接8Ω
	台
	1

	41
	真分集手持式话筒套装
	1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz；

2.PLL双频道锁相环回路设计；

3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能；

4.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)；

5.每通道有音量调节功能；

6.AF输出（采用XLR型插座分别输出，混合输出）；

7.发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm；

8.含1台一拖四接收机及4只手持式话筒

9.▲为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:总谐波失真：≤2%；信噪比：≥61dB；（提供带ilac-MRA/CNAS/CMA标识的第三方检测报告复印件加盖投标人公章）。
	套
	1

	42
	真分集台式话筒套装
	1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz；
2.PLL双频道锁相环回路设计；
3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能；
4.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)；
5.每通道有音量调节功能；
6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）；
7.发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm；
8.发射机采用2节5号1.5V碱性电池。
	套
	1

	43
	十六路天线放大器
	1.天线翼板与强波器参数
天线类型：对数周期指向（LPDA）
频率范围：400-950MHz
输出接口：卡口母座（BNC)
天线阻抗：50Ω
内置强波器：+2db,+6db,+8db,+12db（四档可调）
2. 分配主机参数
高频信号输入：2路BNC输入
输入端信号最大灵敏度：+32dBm
系统工作总电源： 12V3A
放大信号输出:  16路BNC输出
	台
	1

	44
	专业电容式会议麦克风
	1.机构形式：卡龙插拔倒扣式结构
2.产品类别：9.7背极电容式
3.指向类型：超心型
4.灵敏度：－35dB±3dB
5.频率响应：100-12000Hz
6.建议拾音距离：(20-50)cm
	台
	1

	45
	调音台
	1.10路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入
2.每通道3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑60MM行程推子器；
3.2编组输出 +2组AUX输出（包括FX)；
4.1组返回，1组监听耳机输出；
5.内置48V幻象电源供电；
6.24种DSP数字效果器；
7.内置USB音频播放MP3；
8.内置蓝牙接收模块。
	台
	1

	46
	数字音频处理器
	1.16路平衡式话筒／线路输入，采用裸线接口端子；
2.16路平衡式输出，采用裸线接口端子；
3.120db的A/D与D/A转换，最高可达96kHz/48K采样率；

4.高速DSP处理芯片Ti450MHzFLOPSDSP处理内核；

5.通道拷贝、粘贴、联控功能；

6.DSP音频处理，输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、自动混音台、AFC、AEC、ANC；每输出通道：音箱管理器（8段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器）；
7.全功能矩阵混音功能，内置自动混音台功能；
8.具有自动增益处理功能：在阀值框输入正确数值，对应旋钮的位置、图形对应点的位置相应改变；

9.▲具有输出音箱管理器处理功能：支持高低通滤波器功能，支持延时器处理功能。（提供第三方检测测报告复印件并加盖投标人公章）
	台
	1

	47
	会议有源监听音箱
	1.接口输入:平衡XLR接口和不平衡RCA插口输入
2.频宽:(-10dB):70Hz-20,000Hz
3.灵敏度（1m，1W）:91dB
4.最大声压级(1m):106dB
5.频率范围:70Hz～20KHz
6.额定功率:30W
	台
	1

	48
	数字会议混音器
	1.具备8路信号输入，自动开启有信号输入的通道,通道闸门动作电平能自动或手动调整；
2.具有48V幻像电源选择开关，分CH1-4、CH5-8两组。以适应多种类的麦克风及音频设备输入的需要；
2.每个通道的输入口可以根据输入设备不同，选择不同的输入电平，还可以单独调节输出通道的电平；
4.每个通道音量可以单独调整，另外还配有高性能75HZ的低频衰减电路，能有效切除低频信号干扰；
5.通过外部控制器，可不经混音器内部自动控制开关，直接由外部控制器强制将话筒开启或关闭，方便切断不必要的话筒输入。
	台
	2

	49
	扩声系统整体调试及试运行
	扩声系统整体调试及试运行
	系统
	1

	
	报告厅数字会议系统
	
	
	

	50
	全数字会议系统主机
	1. 通过扩展PoE网络交换机，一套会议系统可接入多台有线会议单元；经过WiFi发射主机扩充无线AP，也可接入无线会议单元；

2. 支持FIFO、NORMAL、VOICE、FREE、APPLY五种会议模式；

3. 同声传译：可实现同声传译，选择接收15+1语言通道；

4. 设置一台主机，一台从机，可进行主备无缝切换；

5. 内置DSP数字音效处理器，包括低频切除和均衡器等；

6. 可以全程会议录音，有自动录音和手动录音两种录音方式可选；

7. ▲支持≥6路HDMI高清视频输入，≥1路HDMI输出（要求生产厂家提供设备接口图片证明并加盖投标人公章），支持自动摄像跟踪功能（投标时需提供满足该功能的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）；

8.▲支持五种会议发言模式，包括正常模式、自由模式、先进先出、声控模式、申请模式；（要求生产厂家提供会议主机该功能管理界面截图证明并加盖投标人公章）；

9.▲具有会议录音功能：支持自动录音和手动录音两种会议录音模式，U盘的容量不足也不会自动停止录音；（要求生产厂家提供会议主机该功能管理界面截图证明并加盖投标人公章）。
	台
	1

	51
	专业自动反馈抑制器
	1.2路线路/话筒输入，2路线路/话筒输出；
2.内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术；
3.面板带有4*8段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小；
4.面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮；
5.每路输入带15个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量；
6.TCP/IP控制协议，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节；
7.支持多档位模拟音量调节(-18dBV ~ 12dBV)，最大输入电平(1%失真)10V，信噪比(0dBv)≥93dB。
	台
	1

	52
	5G WiFi加密无线会议发言主席单元
	1.广视角高对比度128*64，采用≥2寸OLED显示屏，具备表决结果，音量大小，话筒状态，电量状态，WiFi状态等信息清晰显示；
2.主席带优先权按键和发言按键；
3.内置可充电锂电池，电池容量支持快速充电；
4.续航时间8个小时以上；
5.每个会议单元具备独立的ID号，避免ID重复；
6.128位AES数字加密技术，具有WAP/WAP2安全连接，MAC地址过滤，隐藏SSID安全保障，可防止窃听和未经授权的访问；
7.内置保真喇叭,打开麦克风后,喇叭自动静音防止啸叫。
	台
	1

	53
	5G WiFi加密无线会议发言代表单元
	1.广视角高对比度128*64，采用≥2寸OLED显示屏，具备表决结果，音量大小，话筒状态，电量状态，WiFi状态等信息清晰显示；
2.发言按键；
3.内置可充电锂电池，电池容量支持快速充电；
4.续航时间8个小时以上；
5.每个会议单元具备独立的ID号，避免ID重复；
6.128位AES数字加密技术，具有WAP/WAP2安全连接，MAC地址过滤，隐藏SSID安全保障，可防止窃听和未经授权的访问；
7.内置保真喇叭,打开麦克风后,喇叭自动静音防止啸叫。
	台
	8

	54
	5G WiFi无线路由器
	1.采用WPA/WPA2数字加密技术的WiFi信号传输，确保了会议私密性，避免窃听和恶意干扰；
2.符合IEEE802.11ac Wave-2/a/b/g/n 无线标准；
3.多个2.4GHZ、5GHZ频点选择；
4.具有两路RJ45接口，1路连接D7301 5G WiFi加密无线发射主机，另一路连接AP,可扩展单元，连接线缆建议使用高质量的交叉CAT6线缆；
5.在空旷受干扰弱的情况下信号覆盖面积不低于半径为25米的圆面积。
	台
	1

	55
	5G WiFi无线会议单元专用充电箱
	1.宽电压输入100V-240V AC：50/60Hz；
2.支持快充慢充，快充USB口输出9V,慢充输出5V；
3.锂电池为≥1000mAH,充满小于3.5小时；
4.能同时给10个单元充电；
5.满足充电QC3.0协议。
	台
	1

	56
	系统调试
	数字会议系统整体调试及试运行
	系统
	1

	
	报告厅智能化集中控制系统
	
	
	

	57
	中控主机
	1.采用可编程控制平台，中英文可编程界面；全面支持远程网络控制，支持控制TCP/UDP协议设备，支持Android 、IOS、Web、PC控制端与受控设备同步；

2.自带节目播放器，可播放MP3、WAV、WMA、FLAC、APE、 AAC、M4R、，M4A、 OGG、WV格式音乐；

3.可编200个定时点，定时操控节目及受控设备；

4.内置智能红外学习模块，无需配置专业学习器；

5.支持红外学习功能；

6.支持语音识别，远程控制设备；

7.≥4寸触摸屏；

8.▲具有≥1路百兆RJ45网络接口，≥2路百兆PoE+48V供电RJ45网络接口；（提供中控主机设备接口截图证明并加盖投标人公章）；

9.▲主机支持插卡式弱继电器控制功能、支持插卡式IR红外控制功能、支持插卡式I/O控制功能、支持插卡式NET总线控制功能、支持插卡式串行通信控制功能、支持插卡式Zigbee控制功能、支持插卡式RF控制功能、支持插卡式LoRa控制功能、支持插卡式GPS/北斗校时控制功能、支持插卡式音量控制功能；（提供中控主机设备接口截图证明并加盖投标人公章）。
	台
	1

	58
	8路电源控制器
	1.具有8个通道，每个通道最大功率≥20A；
2.具有ID设置功能，每台设备可设置唯一的ID；
3.具有按键控制功能，长按面板按键3S以上通道闭合，再次长按3S以上通道断开；
4.具有IO控制功能，每一路对地短接3S以上通道闭合，再次对地短接3S以上通道断开；
5.具有RS485控制功能、网络控制功能、常开与常闭的功能。
	台
	1

	59
	安卓平板电脑
	8+128，WiFi版
	台
	1

	60
	路由器
	不低于1500M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能千兆无线路由，支持2x2 MIMO
	台
	1

	61
	系统调试
	智能化集中控制系统整体调试及试运行
	系统
	1

	
	报告厅会议录播系统
	
	
	

	62
	高清会议录播系统主机
	1.面板屏幕：2.0寸彩色液晶显示屏（显示和配置主机参数）；

2.视频输入接口：4路SDI输入、3路HDMI输入、1路VGA输入；

3.视频输出接口：1路HDMI输出、1路VGA输出；

4.音频输入接口：2路MIC输入（支持48V幻象供电功能），1路线路输入；音频输出接口：1路线路输出；
5.网口：1路千兆网口，1路千兆光纤口；

6.USB接口：2路USB接口；

7.中控接口：2路RS-232接口、2路RS-485接口、1组IO输入输出接口；

8.▲录播主机采用高度≤1U，设备前面板内嵌2寸LCD显示屏可显示设备型号、本机IP地址、工作状态、日期及时间；（提供设备外观高清图片并加盖投标人公章）；

9.▲支持≥4组SDI高清输入，支持≥2路HDMI输入，≥2路VGA输入，≥1路HDMI输出，≥1路VGA输出，≥2路USB接口（以上接口不支持转接实现），高清视频及电脑分辨率支持1920*1080，并向下兼容；支持≥2路MIC输入（支持48V幻象供电功能），支持≥1路线路输入，支持≥1路线路输出（提供设备外观接口高清图片并加盖投标人公章）。
	台
	1

	63
	高清录播云台摄像机
	1.采用高性能图像传感器和3D降噪算法，降低图像噪点，精确还原图像色彩，使画面屋次感强、细节丰富。配置优秀伺服控制算法，定位精准，移动迅速安静，转动范围广；
2.采用72.5°高品质超广焦镜头，光学变焦≥12倍；  
3.支持H.265的编码，可实现全高清1080p/60fps超低带宽传输；
4.采用全新一代松下1/2.7英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现不低于1920x1080高分辨率的优质图像；
5.支持1080P@30 IP网络编码流输出；
6.视频输出接口：HDMI接口，HD-SDI接口，CVBS接口。
	台
	3

	64
	系统调试
	会议录播系统整体调试及试运行
	系统
	1

	
	报告厅其他设备
	
	
	

	65
	电源时序器
	1.电源输出：8路，万能插座
2.单路最大负荷：10A
3.控制方式：手动顺序启动、外接短路信号触发启动
4.电源容量：总容量220V，16A
5.时序间隔：0.4-0.5s
	台
	2

	66
	八路智能电源控制器
	1. 采用2U机架式设计，外观精美，做工精细；具备工业级液晶4.3寸显示屏，可显示：当前每一通道的实时电能指标、时间日期、星期、开关状态、模式、定时点等信息；
2. 支持屏保，并且用户可设置屏保时间；
3. 支持每通道自定义设定时间间隔开/关机；
4. 支持每通道单独开关，也可按顺序一键开关；
5. 内置高精度时钟芯片，具备联网自动校时；
6. 支持定时开关，可添加多个定时开关方案，无需人为操作；
7. 支持电压、功率、电流实时检测显示，并且每通道支持电流实时检测显示；
8. 支持中控协议，用户可通过网口或串口实现外部控制；
9. 1路短路触发输出，1路12V触发输出，1路短路输入。
	台
	2

	67
	音频跳线
	1.2M卡侬头（母）-卡侬头（公）
	条
	34

	68
	机柜、机架
	600*1000*2000
	台
	1

	69
	2联操作台
	2联操作台
	台
	1

	
	4号会议室电子系统
	
	
	

	70
	86寸会议大屏一体机
	面板参数 尺寸 86“；背光类型 D-LED；分辨率 3840 ×2160；显示尺寸（mm） 1896（H）×1067 （V）mm；响应时间 8ms (typ.)；亮度 400nit（typ.）；350nit（min）；对比度 1200:1（typ.）；可视角度 178°（垂直，水平）；色彩 1.07G (8bits + FRC )；色域（NTSC%） 72%（typ.）；显示比例 16:9；刷新频率 60Hz。
	台
	1

	71
	86寸壁挂支架
	定制86寸壁挂支架
	台
	1

	72
	OPS一体机
	I5 12代 8G+256G
	台
	1

	73
	无线投屏器
	无线投屏器
	台
	1

	74
	分布式输入节点
	同报告厅分布式输入节点参数
	台
	2

	75
	分布式输出节点
	同报告厅分布式输出节点参数
	台
	5

	76
	视频系统调试
	视频系统试运行
	系统
	1

	
	5号会议室电子系统
	
	
	

	
	5号会议室LED显示系统
	
	
	

	77
	LED高清大屏
	1.像素点间距≤1.25mm ；像素结构1R1G1B,RGB全倒装COB封装。显示尺寸：宽≥4.2m，高≥2.025m，显示面积≥8.505㎡，整屏分辨率不小于3360×1620；
2.箱体比例：16：09。密封式压铸铝箱体，采用无风扇自然散热结构，具备拼缝微调节机构，保证拼缝精度达到＜0.1mm；
3.亮度 0-800cd/㎡可调。可预设场景模式，支持手动、程控调节。色温：2000-10000K可调，调节步长100K；
4.像素中心距相对偏差≤3%；亮度均匀性≥98%。色度均匀性△U´V´≤0.004。BT709色域覆盖率＞95%；
5.刷新率：3840Hz。亮度在200CD/㎡时，不低于1920HZ.暗室对比度1000000：1（@0.3u环境光)；
6.可视角度：水平视角≥160°/垂直视角≥160°。墨色一致性：△E＜0.5；
7.功耗：峰值：≤375W/㎡，平均：≤125W/㎡，带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上； 

8.▲安全的低压电路设计，电路内导体和地之间的电压不超过42.4V 交流峰值或 60V 直流值。（提供封面具有CNAS标识的第三方检测报告）；
9.▲为保证所投产品的技术前瞻性，显示屏品牌具备5G高清LED控制操作软件著作权证书。（提供证书复印件)
	m2
	8.87

	78
	LED屏体钢结构支撑
	1.外框尺寸:4.58m*2.08m；
2.规格:定制钢结构，要求抗绣，抗腐蚀，稳定牢固，不允许存在安全隐患。
	m2
	9.53

	79
	发送卡
	带载≥230万；输入:1xDVI、1xHDMI、1xAudio；输出:4x网口；19寸1U标准机箱
	台
	3

	80
	接收卡
	带载≥256x512；输出:8xHU320；支持32扫、支持固件程序版本回读
	张
	28

	81
	分布式输入节点
	1.散热外壳，可支持现场实际验证的完全无服务器去中心化架构，可任意扩容，无系统风险；

2.支持≥1路HDMI输入，≥1路HDMI环出，≥1路RJ45接口，≥2路USB接口，≥1路模拟音频输入和输出，≥1路3.5mm MIC，≥1路RS485接口，≥1路RS232接口，可实现恢复出厂设置；

3.支持分布式架构，可构建音视频网络； 每个节点配置视频管理、音频管理、中控管理以及双向反馈控制等功能；

4.支持分辨率自适应编/解码算法；

5.支持RS-232、RS-485、IR红外、I/O等多种控制方式；
6.支持H.264、H.265、UDP、RS-232、RS-422、RS-485、IR协议；

7.平均无故障时间MTBF≥18000；
▲8.支持多头显卡接管与编组接管场景：坐席终端使用一套鼠标键盘，可将多头显卡的多路输出编组，并一键同步接管；也可将多个独立计算机进行场景编组，实现一键场景接管，而无需一一接管，加快操作效率，减少操作员操作难度；（提供包含多头显卡接管软件字样的软件著作登记权证书并加盖投标人公章）
▲9.节点内置不低于3路继电器接口模块（支持不低于220V/5A），可与集中控制设备配合使用，实现对就近连接设备的智能开关控制；（提供标识实际接口的产品实物图并加盖投标人公章）
▲10.节点HDMI输入接口具备不低于七级可调节孔位金属卡扣固定装置，用于适配大部分规格HDMI线缆，避免视频线缆脱落，造成信号丢失。（提供可调节孔位金属卡扣固定装置的实际供货产品图片并加盖投标人公章）
	台
	2

	82
	分布式输出节点
	1.散热外壳，可支持现场实际验证的完全无服务器去中心化架构，可任意扩容，无系统风险；

2.支持≥1路HDMI输出，≥1路DVI输出，≥1路RJ45接口，≥1路3.5mm MIC接口，≥1路RS485接口，≥1路RS232接口，可实现恢复出厂设置。

3.支持H.264/H.265编解码，支持RTSP等标准流媒体协议；

4.支持多达≥16个输入音频混合输出；可支持≥16方MIC混合输出实现多方通话；

5.支持包括 LED、LCD、DLP、DID 等多种类型拼接大屏直接拼接，支持任意大屏的开窗、叠加、漫游、全屏、缩放等控制；

▲6.可通过客户端软件将电视墙A的场景，一键比例镜像至显示设备B，实现本地/异地同屏功能，可显示同样的内容，同样的分割模式，但屏幕A和B可以完全不同大小和比例；（提供多屏异地同步切换软件计算机软件著作权证书并加盖投标人公章）
▲7.可实现大屏自动切换画面轮巡；各操作系统设备与设备间实时同步,各终端界面实时同步，控制更便捷；支持指定任意区域任意信号进行视频轮巡；（提供数据轮巡监控软件计算机软件著作权证书并加盖投标人公章）
▲8.支持通过内置混音输出功能，实现多会场视频发言管理，可在无需添加MCU和视频会议终端机的基础上，直接通过分布式系统设备实现不少于15方之间的组会，可任意开启1方发言或者多方发言；(提供首页带CMA/ilac-MRA/CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章)
▲9.支持音视频同步或异步传输，带多路音源混音功能，单台节点支持同时混音≥16路来源不同编码节点采集的音源；（提供多方即时无序混呼通讯综合管理平台计算机软件著作权证书并加盖投标人公章）；

▲10.支持操作终端预先所见所得的对屏幕进行布局，而不影响当前屏幕显示；布局完成并需要切换场景时一键发送，一键切换；便于场景的无缝衔接，观众无需看到大屏布局过程，且加快场景切换效率。（提供要素布局软件计算机软件著作权证书并加盖投标人公章）
	台
	5

	83
	24口千兆POE交换机
	1.≥24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+；
2.包转发率≥171Mpps，交换容量≥672Gbps/6.72Tbps；
3.支持POE供电不小于380瓦。
	台
	1

	84
	配电箱
	1.满足显示屏及相关配套设备正常工作所需的安全供电要求；
2.智能远程控制，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施；
3.支持远程上电、分步上电的功能，具有状态自动检测与状态异常报警功能。
	台
	1

	85
	电脑
	不低于I5-12400/8G/512固态/GT730 2G /13.6L机箱   21.5寸显示屏
	台
	1

	86
	弱电机柜
	600*1000*2000
	台
	1

	87
	视频系统调试
	视频系统整体调试及试运行
	系统
	1

	
	5号会议室音响扩声系统
	
	
	

	88
	无源全频音箱150W
	1.驱动单元：LF8"×1 HF1.35"×1
2.频率响应：65Hz-20kHz
3.灵敏度 ：95±2dB
4.最大声压级：120±2dB
5.额定阻抗：8Ω
6.额定功率：150W
	台
	4

	89
	无源全频音箱壁架支架
	1.材料：钢材
2.承重30公斤
3.架子伸缩长度：210MM~390MM
	个
	4

	90
	双通道专业数字功放2X230W
	1.输入灵敏度：≤1000mV

2.信噪比：≥95dB 

3.频响：20Hz-20kHz（±1dB）

4.通道串扰：≤70dB

5.转换速率：≥15V/uS 

6.阻尼系数/8Ω@1Khz： ≥230  

7.总谐波失真：≤0.3% （1kHz，正常工作条件）

8.额定功率：2X230W@8Ω 2X350W@4Ω 700W@桥接8Ω

9.▲指示灯：电源, 削顶, 信号,保护,温度保护：超温、直流、短路、连续信号限制（提供功放保护系统以及设备证书与功放故障自恢复电路证书扫描件进行证明，并加盖投标人公章）
	台
	2

	91
	调音台
	1.6路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入；
2.每通道3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑60MM行程推子器；
3.2编组输出 +2组AUX输出（包括FX)；
4.1组返回，1组监听耳机输出；
5.内置48V幻象电源供电；
7.24种DSP数字效果器；
8.内置USB音频播放MP3；
9.USB录音、也可连电脑播放音乐；
10.内置蓝牙接收模块。
	台
	1

	92
	专业音频处理器
	1.支持≥4路模拟输入，≥8路模拟输出；
2.支持麦克风输入和线路输入自由切换；
3.每路输入带48V幻象电源，通过网页开关控制；
4.输入电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器；
5.每路输入带反馈抑制功能开关；
6.RS-232、RS-485、GPIO接口提供完善的控制功能；
7.每路输入具有≥5段PEQ可调，每路输出≥9段PEQ可调；
8.▲增益限制的有效频率范围16～22kHz、总谐波失真≤1%、信噪比（线路输入）≥92.5dB、最小源电动势≤493mV、最大输出电压≥8.13V。（需提供带CNAS、ilac-MRA、CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）。
	台
	1

	93
	扩声系统试运行
	扩声系统整体调试及试运行
	系统
	1

	
	5号会议室数字会议系统
	
	
	

	94
	智能数字会议系统主机
	1.≥4寸TFT真彩屏/触摸屏：图形化界面设计，所有的功能项及设置操作信息以及单元工作的基本信息一目了然，设计美观时尚；触摸屏操控方式；让人机交互极具人性化；
2.支持FIFO、NORMAL、VOICE、FREE、APPLY五种会议模式；
3.内置DSP数字音效处理器，包括低频切除和均衡器等；
4.可以全程会议录音，有自动录音和手动录音两种录音方式可选；
5.▲主机集成了摄像跟踪系统，有6个BNC摄像头接口，6个HDMI摄像接口，可实现自动摄像跟踪功能（提供设备接口图片证明并加盖投标人公章）。

6.具有一个RS232串口，可实现与中控系统的无缝连接；一个RS422串口，连接摄像头控制线，实现对摄像头的集中控制；
7.▲支持≥14段图示均衡器手动调节，可保存≥6种均衡模式，并有多种默认模式可供选择；（提供会议主机该功能管理界面截图证明并加盖投标人公章）

8.具有会议单元检测功能：在会议开始之前可对每个会议单元进行检测，检测的单元信息包含：话筒、LCD 屏、操作键、LED 指示灯、扬声器；

9.▲轻触一下主席单元左边相应的触摸按键即可根据主机上的相应的设置对其他代表进行静音或者关闭操作。（提供第三方权威机构出具的检验报告扫描件进行证明，并加盖投标人公章）
	台
	1

	95
	专业自动反馈抑制器
	1.2路线路/话筒输入，2路线路/话筒输出；
2.内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术；
3.面板带有4*8段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小；
4.面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮；
5.每路输入带15个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量；
6.TCP/IP控制协议，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节。
	台
	1

	96
	桌面式发言主席单元
	1.自带2米专用8芯DIN高密线缆，带一个航空公头插；
2.采用一体式方柱型话筒杆（长度240mm，不可拆卸），驻极体心型指向性电容式拾音器，带双色指示灯环（红色/绿色）。发言为红色，申请发言为绿色；
3.3.5mm的立体声耳机监听插口可连接耳机，实现对其他单元讲话监听功能；
4.话筒音量和耳机监听音量均可独立调节，长按音量+键进入话筒音量调节，长按音量-键进入耳机监听音量调节；
5.具有话筒发言键，主席单元有主席优先键。可通过话筒发言键进行发言、签到、编号；
6.每个会议单元都有独一无二的ID编号，可长按话筒发言键删除ID编号；
7.单元为无源设备，通过8芯DIN高密线缆与主机连接，由系统主机供电，输入电压为DC24V。
	台
	1

	97
	桌面式发言代表单元
	1.自带2米专用8芯DIN高密线缆，带一个航空公头插；
2.采用一体式方柱型话筒杆（长度240mm，不可拆卸），驻极体心型指向性电容式拾音器，带双色指示灯环（红色/绿色）。发言为红色，申请发言为绿色；
3.3.5mm的立体声耳机监听插口可连接耳机，实现对其他单元讲话监听功能；
4.话筒音量和耳机监听音量均可独立调节，长按音量+键进入话筒音量调节，长按音量-键进入耳机监听音量调节；
5.具有话筒发言键，可通过话筒发言键进行发言、签到、编号；
6.每个会议单元都有独一无二的ID编号，可长按话筒发言键。
	台
	4

	98
	航空安装线缆
	20米8芯航空安装线缆(一公一母接头)
	条
	1

	99
	系统调试
	数字会议系统整体调试及试运行
	系统
	1

	
	5号会议室其他设备
	
	
	

	100
	电源时序器
	1.电源输出：8路，万能插座

2.单路最大负荷：10A

3.控制方式：手动顺序启动、外接短路信号触发启动

4.电源容量：总容量220V，16A

5.输入电源：AC220/50Hz

6.时序间隔：0.4-0.5s

7.▲电源输出顺序间隔时间:≤0.66S；（提供第三方检测报告复印件加盖投标人公章）

8.▲电源开关处于关闭状态时，从TIMER IN口接入短路信号，同时会激活TIMER LINK接口短路信号输出功能。（提供第三方权威机构出具的检验报告扫描件进行证明，并加盖投标人公章）
	台
	1

	101
	音频跳线
	1.2M卡侬头（母）-卡侬头（公）
	条
	10

	102
	机柜、机架
	600*1000*2000
	台
	1

	
	6号会议室电子系统
	
	
	

	
	6号会议室LED显示系统
	
	
	

	103
	LED高清大屏
	1.像素点间距≤1.25mm ；像素结构1R1G1B,RGB全倒装COB封装。显示尺寸：宽≥4.2m，高≥2.025m，显示面积≥8.505㎡，整屏分辨率不小于3360×1620；
2.箱体比例：16：09。密封式压铸铝箱体，采用无风扇自然散热结构，具备拼缝微调节机构，保证拼缝精度达到＜0.1mm；（提供封面具有CNAS标识的第三方检测报告）
3.亮度 0-800cd/㎡可调。可预设场景模式，支持手动、程控调节。色温：2000-10000K可调，调节步长100K；（提供封面具有CNAS标识的第三方检测报告）
4.▲安全的低压电路设计，电路内导体和地之间的电压不超过42.4V 交流峰值或 60V 直流值。提供封面具有CNAS标识的第三方检测报告。

5.刷新率：3840Hz。亮度在200CD/㎡时，不低于1920HZ.暗室对比度1000000：1（@0.3u环境光)；（提供封面具有CNAS标识的第三方检测报告）
6.可视角度：水平视角≥160°/垂直视角≥160°。墨色一致性：△E＜0.5；(提供封面具有CNAS标识的第三方检测报告)
7.功耗：峰值：≤375W/㎡，平均：≤125W/㎡，带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上； （提供封面具有CNAS标识的第三方检测报告）
8.▲符合 GB/T 4208-2017，防尘 IP6X， 防水IPX5，COB 显示单元正面防护等级 IP65。（提供封面具有CNAS标识的第三方检测报告）。

9.使用寿命≥100000小时，平均无故障运行时间≥100000小时，平均修复时间10分钟； 

10.▲屏幕点亮连续运行 12 小时后，屏幕表面温升不超过 25K。（提供封面具有CNAS标识的第三方检测报告）
	m2
	8.87

	104
	LED屏体钢结构支撑
	1.外框尺寸:4.58m*2.08m
2.规格:定制钢结构，要求抗绣，抗腐蚀，稳定牢固，不允许存在安全隐患
	m2
	9.53

	105
	发送卡
	带载≥230万；输入≥1xDVI、1xHDMI、1xAudio；输出≥4x网口；19寸1U标准机箱
	台
	3

	106
	接收卡
	带载≥256x512；输出≥8xHU320；支持32扫、支持固件程序版本回读
	张
	28

	107
	分布式输入节点
	1.按需配置接口，支持常见 HDMI、DVI、SDI 等接口 ；
2.每个处理器支持≥1路高清输入，1路232控制口或1路485控制口；
3.每个处理器支持音频输入输出；
4.支持1080P@600HZ高清输入，并可向下兼容其他分辨率；
5.支持输入视频实时预览回显功能。
	台
	2

	108
	分布式输出节点
	1.按需配置接口，支持常见 HDMI、DVI、SDI 等接口 ；
2.每个处理器支持1路高清输出，1路232控制口或1路485控制口；
3.每个处理器支持音频输入输出；
4.支持1080P@600HZ高清输出，并可向下兼容其他分辨率；
5.支持输入视频实时预览回显功能。
	台
	5

	109
	24口千兆POE交换机
	1.≥24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+；
2.包转发率≥171Mpps，交换容量≥672Gbps/6.72Tbps；
3.支持POE供电≥380瓦。
	台
	1

	110
	6号会议室LED显示屏配电箱
	1.满足显示屏及相关配套设备正常工作所需的安全供电要求；
2.智能远程控制，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施；
3.支持远程上电、分步上电的功能，具有状态自动检测与状态异常报警功能。
	台
	1

	111
	电脑
	不低于I5-12400/8G/512固态/GT730 2G /13.6L机箱   21.5寸显示屏
	台
	1

	112
	弱电机柜
	600*1000*2000
	台
	1

	113
	视频系统调试
	视频系统整体调试及试运行
	系统
	1

	
	6号会议室音响扩声系统
	
	
	

	114
	会议音柱扬声器240W
	1.频率范围 95Hz-18KHz；
2.灵敏度 93±2dB ；
3.最大声压级 117±2dB；
4.额定功率 240W，额定阻抗：4Ω（定阻）；
5.配有安装支架。
	台
	2

	115
	双通道专业数字功放2X230W
	同5号会议室双通道专业数字功放2×230W参数
	台
	1

	116
	会议音柱扬声器180W
	1.频率范围 95Hz-18KHz；
2.灵敏度 92±2dB；
3.最大声压级 114±2dB；
4.额定功率 180W，额定阻抗： 5.3Ω（定阻）；
5.配有安装支架。
	台
	2

	117
	真分集手持式话筒套装
	1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz；
2.PLL双频道锁相环回路设计；
3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能；
4.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)；
5.每通道有音量调节功能；
6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）；
7.发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm。
	套
	1

	118
	八路天线放大器
	1.天线翼板与强波器参数
天线类型：对数周期指向（LPDA）
频率范围：400-950MHz
输出接口：卡口母座（BNC)
天线阻抗：50 Ω
内置强波器：+2db,+6db,+8db,+12db（四档可调）
2.分配主机参数
高频信号输入：2路BNC输入
输入端信号最大灵敏度：+32dBm
系统工作总电源： 12V3A
放大信号输出:  8路BNC输出+ 2路BNC备用级联输出
	台
	1

	119
	调音台
	1.10路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入；
2.每通道3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑60MM行程推子器；
3.2编组输出 +2组AUX输出（包括FX)；
4.1组返回，1组监听耳机输出；
5.内置48V幻象电源供电；
6.24种DSP数字效果器；
7.内置USB音频播放MP3；
8.USB录音、也可连电脑播放音乐；
9.内置蓝牙接收模块。
	台
	1

	120
	专业音频处理器
	同5号会议室专业音频处理器参数
	台
	1

	121
	扩声系统试运行
	扩声系统整体调试及试运行
	系统
	1

	
	6号会议室数字会议系统
	
	
	

	122
	智能数字会议系统主机
	同5号会议室智能数字会议系统主机参数
	台
	1

	123
	航空安装线缆
	20米8芯航空安装线缆(一公一母接头)
	条
	2

	124
	专业自动反馈抑制器
	1.2路线路/话筒输入，2路线路/话筒输出；
2.内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术；
3.面板带有4*8段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小；
4.面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮；
5.每路输入带15个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量；
6.TCP/IP控制协议，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节；
7.支持多档位模拟音量调节(-18dBV ~ 12dBV)，最大输入电平(1%失真)10V，信噪比(0dBv)≥93dB。
	台
	1

	125
	系统调试
	数字会议系统整体调试及试运行
	系统
	1

	
	6号会议室无纸化办公系统
	
	
	

	126
	智能会议文件管理服务器
	1.CPU：不低于Xeon E5处理器（十二核）

2.存储：支持4个3.5英寸全部支持热插拨硬盘位，出厂默认配置1TB企业级硬盘，内存：DDR4 16G

3.磁盘阵列：支持RAID 0、1、5、10

4.网络接口：2个千兆网口，1个远程端口

5.视频输出：1个VGA接口

6.其他：6个USB接口（前置2个，后置4个）

7.▲具有人员管理功能：手动进行参会人和设备的绑定实现绑定登录，可通过excel进行导入参会人时可根据座位号自动进行绑定设置（提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章，检测报告内容需要包含本项要求功能检测并检测结果符合要求）；

8.▲具有标语管理功能：通过系统后台可控制已登录的参会人员显示标语通知（提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章，检测报告内容需要包含本项要求功能检测并检测结果符合要求）；

9.▲具有系统中控控制功能：通过系统后台的中控控制，可以实现在线终端统一升降；远程控制PC会议终端开关机（提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章，检测报告内容需要包含本项要求功能检测并检测结果符合要求）。
	台
	1

	127
	无纸化会议系统后台管理程序软件
	1.运行环境：软件运行于linux服务器操作系统之上，采用B/S和C/S混合架构，支持远程登录web管理；可在同一个web界面同时管理多个会议室（可以在同一个界面开启、编辑、结束会议，以及查看会议详情）。

2.安全与保密：操作系统密码作为第一级安全防护。会议开始时参会人员输入密码（可定制指纹输入、刷卡、刷脸，需定制硬件支持）后进入系统召开会议。会后资料整理支持输入密码进行二次验证确认。

3.支持查看历史会议。
4.支持的无纸化会议控制应用功能。
5.支持后台发起同屏和投影演示、文档批注、截图批注（支持后台发起多台客户端进行同屏演示，支持同步至投影幕或其他终端）、PC桌面共享模式、外部电脑接入（外置pc电脑桌面或视频文件可以同步至投影幕或其他终端）。
6.支持多路多视窗功能。
7.支持中控功能。
8.主持功能。
9.支持统一规划管理员及参会者角色：可根据单位需求创建对应的管理员角色和对应的权限，对参会人员可创建不同需求的角色以及对应的权限。

10.▲支持多路多视窗功能：可远程视频会议高清1080P实时视频接入（1-4路），支持同时播放多个存储视频文件（1-4个），所有视频窗口可任意拖动、放大缩小，窗口悬浮在桌面最上层，即看文档的同时边观看视频或者图纸。（提供此软件功能多个视频的窗口界面截图照片）
	台
	1

	128
	投影申请器
	1.屏幕接口：≥0.9寸OLED屏幕；
2.视频接口：1路HDMI输入，2路HDMI输出；
3.音频接口：1路双声道音频输入，1路双声道音频输出；
4.USB接口 ：2个USB2.0 A型接口，1个USB3.0接口，1路USB SLAVE；
5.中控接口：1路RS-485、2路RS-232、1路IR输入、2路IR输出、2路RELAY口；
6.指示灯  ：4个状态指示灯；
7.网络接口：1路千兆网口、1路千兆光纤口。
	台
	1

	129
	全高清流媒体编码主机
	1.屏幕接口：≥0.9寸OLED屏幕；
2.视频接口：1路HDMI输入，2路HDMI输出；
3.音频接口：1路双声道音频输入，1路双声道音频输出；
4.USB接口 ：4路USB接口；
5.中控接口：1路RS-485、2路RS-232、1路IR输入、2路IR输出、2路RELAY口；
6.指示灯  ：4个状态指示灯；
7.网络接口：1路千兆网口、1路千兆光纤口；
8.电源接口：DC插座,DC12V。
	台
	1

	130
	全高清电容式超薄会议升降终端
	1.驻极体心型指向性电容式拾音器，带双色指示灯环（红色/绿色）。发言为红色，申请发言为绿色；
2.具有内磁式高保真扬声器，打开话筒后自动静音，不易产生啸叫；
3.每个会议单元都有独一无二的ID编号；
4.配合摄像头，使用会议控制主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪；
5.配合控制主机，单元有自我检测功能。检测的项有：按键、话筒、LED指示灯；
6.具有自动调节均衡功能，能抑制啸叫，当话筒打开时，本机扬声器自动关闭，防止声音回输；
7.通过主机设置，主席单元具有优先权功能（可将所有代表单元静音或关闭）、讲台模式（主席单元始终处于打开状态）；
8.▲具有电子白板功能：可以在电子白板讨论组内进行互动、可以多人对同一文档进行批注，使用橡皮擦/铅笔，清空白板，保存白板界面等功能（提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章，检测报告内容需要包含本项要求功能检测并检测结果符合要求）；

9.▲具有手写功能：打开手写面板，支持手写信息（提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章，检测报告内容需要包含本项要求功能检测并检测结果符合要求）。
	台
	18

	131
	迷你会议小主机
	1.CPU：不低于Intel酷睿I5六代 （四核）
2.内存：8GB
3.硬盘容量：128GB SSD
4.网卡：1×千兆网卡，RJ45接口
5.标准接口：4×USB（3.0/2.0）、1×HDMI、1×VGA、1×LAN、1×MIC-IN端口、1×LINE-OUT端口、1×DC端口
	台
	18

	132
	智能网络拓展器
	1.标准:IEEE 802.3 10Base-T 以太网；IEEE 802.3u 100Base-TX 快速以太网；IEEE 802.3ab 1000Base-T 千兆以太网 ANSI/IEEE 标准 802.3 自动调整
2.IEEE 802.3x 流量控制
3.协议:CSMA/CD
4.转发速率:千兆以太网2000Mbps (全双工),1000Mbps :1488000pps
5.端口数:24个 10/100M RJ45端口+2个千兆SFP 光口
6.光纤接口：SFP 速率：1.25Gbps  

7.光波：1310/1550nm
8.光纤类型：多模62.5/125µm 单模8.3/125µm
9.传输距离：多模 550m  单模 10/40/80Km
	台
	1

	133
	系统调试
	无纸化办公系统整体调试及试运行
	系统
	1

	
	6号会议室智能化集中控制系统
	
	
	

	134
	中控主机
	1.采用可编程控制平台，中英文可编程界面；全面支持远程网络控制，支持控制TCP/UDP协议设备，支持Android 、IOS、Web、PC控制端与受控设备同步；
2.功能卡插卡式架构，既可插在主机，任意搭配，也可分布式放置，通过48V PoE交换或12V电源适配器供电，网络化交换数据；
3.自带节目播放器，可播放MP3、WAV、WMA、FLAC、APE、 AAC、M4R、，M4A、 OGG、WV格式音乐；
4.4.3寸触摸屏；
5.1个100Mpbs网络接口，2个100Mpbs且带+48V输出网络接口。
	台
	1

	135
	8路电源控制器
	1.具有8个通道，每个通道最大功率为20A；
2.具有ID设置功能，每台设备可设置唯一的ID；
3.具有按键控制功能，长按面板按键3S以上通道闭合，再次长按3S以上通道断开；
4.具有IO控制功能，每一路对地短接3S以上通道闭合，再次对地短接3S以上通道断开；
5.具有RS485控制功能，广泛兼容目前市面上的中控串口协议；
6.具有网络控制功能，广泛兼容目前市面上的中控网络协议；
7.具有常开与常闭的功能，每路继电器都有三连接点的接线端子；
8.可接各种可编程控制系统。
	台
	1

	136
	安卓平板电脑
	8+128，WiFi版
	台
	1

	137
	路由器
	1500M高速双频wifi 无线穿墙  5G双频智能千兆无线路由，支持2x2 MIMO
	台
	1

	138
	系统调试
	智能化集中控制系统整体调试及试运行
	系统
	1

	
	6号会议室UPS电源系统
	
	
	

	139
	UPS主机
	20KVA纯在线式工频机（带隔离变压器）、含彩色触控显示屏（显示UPS实际工作状态及各项参数），塔式机、三进三出，直流电压384V。
	台
	1

	140
	UPS专用电池
	12V100AH、铅酸阀控免维护电池
	台
	32

	141
	UPS电池柜
	定制
	台
	1

	142
	UPS电池连接线
	定制
	套
	1

	143
	不间断电源
	不间断电源系统整体调试及试运行
	系统
	1

	
	6号会议室其他设备
	
	
	

	144
	电源时序器
	1.电源输出：8路，万能插座
2.单路最大负荷：10A
3.控制方式：手动顺序启动、外接短路信号触发启动
4.电源容量：总容量220V，16A
5.输入电源：AC220/50Hz
6.时序间隔：0.4-0.5s
	台
	2

	145
	弱电机柜
	600*1000*2000
	台
	1

	
	常委会议室电子系统
	
	
	

	146
	屏蔽仪
	能在半径5-20米（100-200平方米）内隔断CDMA、GSM、DCS、3G、4G、5G、广电2.4GWIFI/5.8G/5.2GWiFi，等移动通信信号,使手机、电话、无线耳机、无法打出和接听,且不能发送或接受短信，但又不会干扰其它电子设备工作,从而保证了所需场所的安全性
3.含配套线路敷设等
	套
	3

	147
	保密柜
	W900*D420*H1850门、侧1.1mm，其它0.8mm，内上、下各1块活动层板，2内抽屉，三节滑轨，望通抽屉锁，电子密码锁2把，配拆卸轮子。
	套
	1

	
	会议室配套系统
	
	
	

	148
	互联网专线
	100M/条，租用1年
	条
	2

	149
	FTTO无线覆盖系统
	2.5GE(e)/2.5GE(o) COMBO+4*GE+4*POTS+1*PON+ Wi-Fi 7 +USB 2.0
1GE+2.4GHz&5GHz Wi-Fi 7
	台
	2

	150
	云电脑
	1.CPU:ARM 架构 四核 2.0GHz
2.内存≥2GB
3.存储≥32GB
4.网络内置：WiFi6、蓝牙 BT5.5.0
5显示：≥20 英寸显示屏，支持 1920*1080 高清显示，支持双屏扩展显示
6.尺寸：537mm(L)×175mm(W)×419mm(H)
7.接口：2HDMI，3USB 2.0，2USB 3.0，1RJ45，1Type-C，13.5mm 音频
8.扬声器：内置双扬声器 (2*3W)
9.操作系统：Android 系统
10.摄像头：内置摄像头 (2*MIC)  
11.电源：DC 12V/4A
	台
	4

	151
	集成服务费
	集成服务费
	项
	1

	152
	维保服务费
	维保服务费
	项
	1

	
	措施项目
	
	
	

	153
	脚手架搭拆
	
	项
	1

	154
	操作高度施工增加
	
	项
	1


（2）电子系统暂列金
	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额
（元）

	1
	报告厅综合布线
	包含显示系统主电源线、分电源线、信号线、音频连接线、HDMI线、舞台灯光电源线、控制线、会议系统电源线、控制线，音箱扩声系统音频连接线、电源线、信号线、控制线，各系统线管、剔槽等各类辅材
	90000

	2
	4号会议室综合布线
	包含显示系统主电源线、分电源线、信号线、音频连接线、HDMI线、舞台灯光电源线、控制线、会议系统电源线、控制线，音箱扩声系统音频连接线、电源线、信号线、控制线，各系统线管、剔槽等各类辅材
	3000

	3
	5号会议室综合布线
	包含显示系统主电源线、分电源线、信号线、音频连接线、HDMI线、舞台灯光电源线、控制线、会议系统电源线、控制线，音箱扩声系统音频连接线、电源线、信号线、控制线，各系统线管、剔槽等各类辅材
	50000

	4
	6号会议室综合布线
	包含显示系统主电源线、分电源线、信号线、音频连接线、HDMI线、舞台灯光电源线、控制线、会议系统电源线、控制线，音箱扩声系统音频连接线、电源线、信号线、控制线，各系统线管、剔槽等各类辅材
	60000


室内改造项目清单与暂列金

（1）室内改造项目清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	市民之家报告厅及公共廊道区域
	
	
	

	
	拆除工程
	
	
	

	1
	砖砌体拆除
	隔墙拆除
	m3
	13.77

	2
	余方弃置
	1.建筑垃圾集中堆放
2.上车外运3km
	m3
	13.77

	
	门窗工程
	
	
	

	3
	木质门带套
	1.M1:7600*2400mm
2.成品套装门（多开）
	樘
	1

	4
	木质门带套
	1.M2:1460*2400mm
2.木饰面隐形门（双开）
	樘
	2

	5
	木质门带套
	1.M4:850*3000mm
2.成品套装门（带门楣）
	樘
	1

	
	楼地面装饰工程
	
	
	

	6
	竹、木（复合）地板
	1.40*40*3热镀锌方管龙骨，间距600*300，H:150mm
2.18mm阻燃板
3.12厚竹木强化地板
	m2
	97.3

	7
	竹、木（复合）地板
	1.40*40*3热镀锌方管龙骨，间距600*300，H:350mm
2.18mm阻燃板
3.12厚竹木强化地板
	m2
	98.35

	8
	竹、木（复合）地板
	1.40*40*3热镀锌方管龙骨，间距600*300，H:400mm
2.18mm阻燃板
3.12厚竹木强化地板
	m2
	133

	9
	竹、木（复合）地板
	1.40*40*3热镀锌方管龙骨，间距600*300，H:550mm
2.18mm阻燃板
3.12厚竹木强化地板
	m2
	105

	10
	竹、木（复合）地板
	1.找平层 干混砂浆楼地面 混凝土或硬基层上50mm
2.12厚竹木强化地板
	m2
	113.75

	11
	防静电活动地板
	1.地板龙骨，H:150mm
2.防静电地板
	m2
	16.67

	12
	石材零星项目
	1.40厚干硬性水泥砂浆
2.20厚花岗岩铺实拍平，水泥浆擦缝
	m2
	5.04

	13
	金属踢脚线
	1.1.0mm厚304#不锈钢(黑钛)；
2.H=50mm(内凹外口平齐)。
	m
	101.3

	14
	墙面装饰板
	1.80*80*3镀锌方管龙骨，间距600*600mm
2.15mm阻燃板基层
	m2
	67.6

	15
	墙面装饰板
	1.150UL隔墙龙骨
2.15mm阻燃板基层
	m2
	20.62

	16
	墙面装饰板
	1.龙骨基层 断面7.5cm2以内
2.15mm阻燃板基层
3.木饰面
	m2
	22.96

	17
	墙面装饰板
	1.15mm阻燃板基层
2.木饰面
	m2
	11.4

	18
	墙面装饰板
	1.15mm阻燃板基层
2.面饰微孔吸音板
	m2
	110.8

	19
	墙面装饰板
	1.150UL隔墙龙骨
2.15mm阻燃板基层
3.浅咖色硬包
	m2
	29.37

	20
	柱（梁）面装饰
	1.150UL隔墙龙骨
2.15mm阻燃板基层
3.面饰微孔吸音板
	m2
	46.7

	21
	柱（梁）面装饰
	1.80*80*3mm镀锌方管龙骨，间距800*800mm
2.15mm阻燃板基层
3.面饰微孔吸音板
	m2
	37.44

	22
	隔墙
	1.轻钢龙骨
2.双面封阻燃板15mm
3.双面饰石膏板
	m2
	27.12

	
	天棚工程
	
	
	

	23
	吊顶天棚
	1.轻钢龙骨，直径8mm全丝吊杆，双向吊点，跌级间距600mm
2.15mm阻燃板
3.9mm石膏板
	m2
	547.4

	24
	吊顶天棚
	1.轻钢龙骨，直径8mm全丝吊杆，双向吊点，间距600mm
2.600*600mm铝扣板
	m2
	150.58

	
	油漆、涂料、裱糊工程
	
	
	

	25
	抹灰面油漆
	环保乳胶漆 室内 墙面 两遍
	m2
	215.07

	26
	抹灰面油漆
	环保乳胶漆 室内 天棚面 两遍
	m2
	547.4

	
	其他装饰工程
	
	
	

	27
	木窗帘盒
	1.15mm厚阻燃板基层
2.石膏板面层
	m
	50.4

	28
	窗帘
	1.绒布窗帘（一层纱一层布，量按投影面积计算）
2.成品窗帘轨 暗装 双轨
	m2
	211.68

	29
	金属装饰线
	台阶铝合金阳角线
	m
	86

	30
	金属装饰线
	铝合金型材收口条
	m
	18.4

	
	客商接待室和市民之家报告厅候会室区域
	
	
	

	
	拆除工程
	
	
	

	31
	砖砌体拆除
	开门洞
	m3
	1.4

	32
	平面块料拆除（卫生间）
	铲除地面砖、找平层及防水层至结构层
	m2
	10.11

	33
	立面块料拆除（卫生间）
	铲除墙面砖及砂浆结合层见结构层
	m2
	36.17

	34
	天棚面龙骨及饰面拆除
	卫生间集成吊顶拆除
	m2
	10.11

	35
	余方弃置
	1.建筑垃圾集中堆放
2.上车外运3km
	m3
	6.68

	
	砌筑工程
	
	
	

	36
	零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位:门封堵
2.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 240*115*53mm
3.砂浆强度等级、配合比:水泥混合砂浆M5
	m3
	0.21

	37
	过梁
	1.混凝土种类:现拌混凝土
2.混凝土强度等级:C25
3.胶合板模板
	m3
	0.06

	
	门窗工程
	
	
	

	38
	木门窗套
	M3 成品垭口门套线
	m2
	3.55

	39
	木质门带套
	1.M4:850*3000mm
2.成品套装门（带门楣）
	樘
	1

	40
	木质门带套
	1.M5:1000*3000mm
2.成品套装门（带门楣）
	樘
	1

	41
	木质门带套
	1.M5:1460*3000mm
2.成品套装门（带门楣）
	樘
	1

	
	楼地面装饰工程
	
	
	

	42
	块料楼地面
	1.20厚1:3水泥砂浆找平
2.1.5厚聚氨酯防水涂膜，上翻300mm
3.C10轻骨料混凝土填充找坡，坡向地漏，平均30mm厚
4.20厚1:3水泥砂浆找平
5.1.5厚聚合物乳液防水涂料
6.25厚1:2.5水泥砂浆
7.10厚600*600陶瓷地砖铺实拍平，水泥浆擦缝
	m2
	9.9

	43
	地毯楼地面
	1.20厚干硬性水泥砂浆
2.20厚地毯
	m2
	51.81

	44
	石材零星项目
	1.40厚干硬性水泥砂浆
2.20厚花岗岩铺实拍平，水泥浆擦缝
	m2
	0.95

	45
	金属踢脚线
	1.1.0mm厚304#不锈钢(黑钛)；
2.H=50mm(内凹外口平齐)。
	m
	37.45

	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	

	46
	零星项目一般抹灰
	水泥砂浆抹面
	m2
	6.87

	47
	块料墙面
	1.15厚1:3水泥砂浆
2.1.5厚聚合物水泥防水涂料（I型）
3.4厚1:1水泥砂浆加水重2%建筑胶镶贴
4.5厚面砖，水泥浆擦缝
	m2
	43.08

	49
	墙面装饰板
	1.150UL隔墙龙骨
2.15mm阻燃板基层
3.10厚硬包
	m2
	11.67

	50
	隔墙
	1.轻钢龙骨
2.双面封阻燃板15mm
3.双面饰石膏板
	m2
	3

	
	天棚工程
	
	
	

	51
	吊顶天棚（报告厅候会室）
	1.轻钢龙骨，直径8mm全丝吊杆，双向吊点，间距600mm
2.15mm阻燃板
3.9mm石膏板
	m2
	31.25

	52
	吊顶天棚（客商接待室）
	1.轻钢龙骨，直径8mm全丝吊杆，双向吊点，间距600mm
2.15mm阻燃板
3.9mm石膏板
	m2
	20.56

	53
	吊顶天棚（卫生间）
	1.轻钢龙骨，直径8mm全丝吊杆，双向吊点，间距600mm
2.15mm阻燃板
3.9mm石膏板（防水）
	m2
	9.9

	
	油漆、涂料、裱糊工程
	
	
	

	54
	抹灰面油漆
	环保乳胶漆 室内 天棚面 两遍
	m2
	61.71

	
	其他装饰工程
	
	
	

	55
	木窗帘盒
	1.15mm厚阻燃板基层
2.石膏板面层
	m
	8.8

	56
	窗帘
	1.绒布窗帘（一层纱一层布，量按投影面积计算）
2.成品窗帘轨 暗装 双轨
	m2
	26.03

	57
	茶水台柜
	免漆板柜体，石材台面（2.26m*0.6m）
	个
	1

	
	4号会室区域
	
	
	

	58
	金属门窗拆除
	原套装门拆除
	m2
	4.98

	59
	砖砌体拆除
	开1800*3000mm门洞
	m3
	1.3

	60
	楼地面龙骨及饰面拆除
	拆除地面强化地板
	m2
	69.06

	61
	天棚面龙骨及饰面拆除
	拆除600*600mm三防板
	m2
	69.06

	62
	余方弃置
	1.建筑垃圾集中堆放
2.上车外运3km
	m3
	14.66

	63
	零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位:门封堵
2.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 240*115*53mm
3.砂浆强度等级、配合比:水泥混合砂浆M5
	m3
	1.2

	64
	过梁
	1.混凝土种类:现拌混凝土
2.混凝土强度等级:C25
3.胶合板模板
	m3
	0.08

	65
	零星项目一般抹灰
	水泥砂浆抹面
	m2
	11.95

	66
	木质门带套
	1.M7:1800*2850mm
2.成品套装门（带门楣）
	樘
	1

	67
	木隔断
	1.80*80*3镀锌方管龙骨，间距600*600mm
2.15mm阻燃板基层
	m2
	27.23

	68
	竹、木（复合）地板
	12厚竹木强化地板
	m2
	69.06

	69
	木质踢脚线
	实木踢脚线 H:120mm
	m
	31.2

	70
	墙面装饰板
	1.龙骨基层 断面7.5cm2以内 木龙骨
2.15mm阻燃板基层
3.实木墙板 厚度15mm
	m2
	6.48

	71
	墙面装饰板
	1.15mm阻燃板基层
2.实木墙板  厚度15mm
	m2
	65.59

	72
	吊顶天棚
	1.轻钢龙骨，直径8mm全丝吊杆，双向吊点，间距600mm
2.9mm石膏板
	m2
	25.13

	73
	吊顶天棚
	1.轻钢龙骨，直径8mm全丝吊杆，双向吊点，间距600mm
2.600*600铝扣板
	m2
	43.93

	74
	抹灰面油漆
	环保乳胶漆 室内 天棚面 两遍
	m2
	25.13

	75
	木窗帘盒
	1.15mm厚阻燃板基层
2.石膏板面层
	m
	7.6

	76
	窗帘
	1.绒布窗帘（一层纱一层布，量按投影面积计算）
2.成品窗帘轨 暗装 双轨
	m2
	22.04

	
	5号会室区域
	
	
	

	77
	金属门窗拆除
	原套装门拆除
	m2
	9.97

	78
	砖砌体拆除
	砖砌体拆除
	m3
	0.52

	79
	楼地面龙骨及饰面拆除
	拆除地面强化地板
	m2
	120.56

	80
	天棚面龙骨及饰面拆除
	拆除600*600mm三防板
	m2
	120.56

	81
	余方弃置
	1.建筑垃圾集中堆放
2.上车外运3km
	m3
	15.38

	82
	零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位:门封堵
2.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 240*115*53mm
3.砂浆强度等级、配合比:水泥混合砂浆M5
	m3
	0.51

	83
	零星项目一般抹灰
	水泥砂浆抹面
	m2
	6.08

	84
	木质门带套
	1.M7:1800*2850mm
2.成品套装门（带门楣）
	樘
	2

	85
	竹、木（复合）地板
	1.40*40*3mm热镀锌方管龙骨，间距600*300mm，H:150mm
2.18mm阻燃板
3.12厚竹木强化地板
	m2
	19.98

	86
	竹、木（复合）地板
	12厚竹木强化地板
	m2
	100.58

	87
	零星钢构件
	1.LED屏框架基础，H:3500MM
2.40*40*3热镀锌方钢，间距600mm
	t
	0.226

	88
	墙面装饰板
	1.15mm阻燃板基层
2.木饰面
	m2
	9.87

	89
	墙面装饰板
	1.15mm阻燃板基层
2.面饰微孔吸音板
	m2
	118.54

	90
	隔墙
	1.轻钢龙骨
2.双面封阻燃板15mm
3.双面饰石膏板
	m2
	31.71

	91
	金属踢脚线
	1.1.0mm厚304#不锈钢(黑钛)；
2.H=50mm(内凹外口平齐)。
	m
	40.8

	92
	吊顶天棚
	1.轻钢龙骨，直径8mm全丝吊杆，双向吊点，跌级间距600mm
2.15mm阻燃板
3.9mm石膏板
	m2
	120.56

	93
	抹灰面油漆
	乳胶漆 室内 天棚面 两遍
	m2
	120.56

	94
	金属装饰线
	哑黑不锈钢条
	m
	68.14

	95
	木窗帘盒
	1.15mm厚阻燃板基层
2.石膏板面层
	m
	11.6

	96
	窗帘
	1.绒布窗帘（一层纱一层布，量按投影面积计算）
2.成品窗帘轨 暗装 双轨
	m2
	33.64

	
	6号会室区域
	
	
	

	97
	金属门窗拆除
	原套装门拆除
	m2
	14.95

	98
	砖砌体拆除
	砖砌体拆除
	m3
	5.31

	99
	楼地面龙骨及饰面拆除
	拆除地面强化地板
	m2
	136.7

	100
	天棚面龙骨及饰面拆除
	拆除600*600mm三防板
	m2
	136.7

	101
	余方弃置
	1.建筑垃圾集中堆放
2.上车外运3km
	m3
	23.2

	102
	零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位:门封堵
2.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 240*115*53mm
3.砂浆强度等级、配合比:水泥混合砂浆M5
	m3
	1.2

	103
	零星项目一般抹灰
	水泥砂浆抹面
	m2
	9.97

	104
	木质门带套
	1.M7:1800*2850mm
2.成品套装门（带门楣）
	樘
	2

	105
	竹、木（复合）地板
	12厚竹木强化地板
	m2
	136.7

	106
	木质踢脚线
	实木踢脚线 H:120mm
	m
	46.36

	107
	墙面装饰板
	1.150UL隔墙龙骨
2.15mm阻燃板基层
	m2
	14.39

	108
	墙面装饰板
	1.龙骨基层 断面7.5cm2以内
2.15mm阻燃板基层
3.实木墙板 厚度15mm
	m2
	8.37

	109
	墙面装饰板
	1.15mm阻燃板基层
2.实木墙板 厚度15mm
	m2
	65.49

	110
	墙面装饰板
	1.150UL隔墙龙骨
2.15mm阻燃板基层
3.墙面硬包
	m2
	21.83

	111
	吊顶天棚
	1.轻钢龙骨，直径8mm全丝吊杆，双向吊点，间距600mm
2.9mm石膏板
	m2
	36.84

	112
	吊顶天棚
	1.轻钢龙骨，直径8mm全丝吊杆，双向吊点，间距600mm
2.600*600铝扣板
	m2
	99.86

	113
	抹灰面油漆
	乳胶漆 室内 天棚面 两遍
	m2
	36.84

	114
	木窗帘盒
	1.15mm厚阻燃板基层
2.石膏板面层
	m
	15.33

	115
	窗帘
	1.绒布窗帘（一层纱一层布，量按投影面积计算）
2.成品窗帘轨 暗装 双轨
	m2
	42.92

	
	水电安装工程
	
	
	

	
	报告厅、候会室、客商接待室
	
	
	

	116
	配电箱
	AP1配电箱
	台
	1

	117
	配电箱
	AP2配电箱
	台
	1

	118
	配电箱
	AP3配电箱
	台
	1

	119
	普通灯具
	1.3头斗胆灯
2.规格12W*3
	套
	20

	120
	普通灯具
	1.600*600mm平板灯
2.规格78W
	套
	27

	121
	普通灯具
	1.4寸筒灯
2.规格:12W
	套
	184

	122
	普通灯具
	1.LED灯带
2.规格4000K中性光
	m
	207.55

	123
	照明开关
	1.单联单控开关
2.规格:86型
	个
	6

	124
	照明开关
	1.双联单控开关
2.规格:86型
	个
	3

	125
	照明开关
	1.三联单控开关
2.规格:86型
	个
	4

	126
	插座
	1.单联二三极暗装插座
2.规格:86型
	个
	48

	127
	插座
	1.地面插座
2.规格:86型
	个
	1

	128
	电力电缆
	WDZN-YJY-5*16
	m
	50

	129
	电力电缆
	WDZN-YJY-5*6
	m
	100

	130
	电力电缆头
	WDZN-YJY-5*16
	个
	2

	131
	配线
	WDZ-BYJ-2.5
	m
	2094.68

	132
	配线
	WDZ-BYJ-4
	m
	874.68

	133
	配线
	WDZ-BYJ-6
	m
	100.45

	134
	配管
	1.规格:JDG20
2.敷设方式:暗敷
	m
	1207.34

	135
	接线盒
	金属接线盒
	个
	62

	136
	凿（压)槽
	墙面开槽及恢复
	m
	62.5

	137
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC管DN100
4.连接形式:粘接连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求
	m
	4

	138
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC管DN50
4.连接形式:粘接连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求
	m
	5

	139
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:自来水
3.材质、规格:PP-R给水管 DN25
4.连接形式:热熔连接
	m
	4

	140
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:自来水
3.材质、规格:PP-R给水管 DN20
4.连接形式:热熔连接
	m
	5

	141
	洗脸盆
	1.台式高温陶瓷洗脸盆
2.附件:角阀、水龙头等其他配件 

3.尺寸:800*480mm
	组
	2

	142
	大便器
	1.高温陶瓷蹲式大便器
2.附件:角阀等其他配件 

3.尺寸:600*450mm
	组
	1

	
	4、5、6号会议室
	
	
	

	143
	配电箱
	AP4配电箱
	台
	1

	144
	配电箱
	AP5配电箱
	台
	1

	145
	配电箱
	AP6配电箱
	台
	1

	146
	普通灯具
	1.600*600mm平板灯
2.规格:78W
	套
	48

	147
	普通灯具
	1.4寸筒灯
2.规格:12W
	套
	73

	148
	普通灯具
	1.LED灯带
2.规格4000K中性光
	m
	77

	149
	装饰灯
	1.LED嵌入式长条灯
2.规格4000K中性光
	套
	6

	150
	照明开关
	1.单联单控开关
2.规格:86型
	个
	2

	151
	照明开关
	1.双联双控开关
2.规格:86型
	个
	2

	152
	照明开关
	1.三联单控开关
2.规格:86型
	个
	1

	153
	照明开关
	1.三联三控开关
2.规格:86型
	个
	2

	154
	插座
	1.单联二三极暗装插座
2.规格:86型
	个
	35

	155
	电力电缆
	WDZN-YJY-5*10
	m
	50

	156
	电力电缆
	WDZN-YJY-5*6
	m
	50

	157
	电力电缆头
	WDZN-YJY-5*10
	个
	2

	158
	配线
	WDZ-BYJ-2.5
	m
	874.46

	159
	配线
	WDZ-BYJ-4
	m
	535.5

	160
	配管
	1.规格:JDG20
2.敷设方式:暗敷
	m
	516.52

	161
	接线盒
	金属接线盒
	个
	42

	162
	凿（压)槽
	墙面开槽及恢复
	m
	36.4

	
	措施项目
	
	
	

	163
	里脚手架
	砌筑用脚手架
	m2
	32.52

	164
	满堂脚手架
	满堂脚手架
	m2
	547.4

	165
	里脚手架
	装饰简易内脚手架  内墙、柱面
	m2
	805.14

	166
	里脚手架
	装饰简易内脚手架  天棚面
	m2
	538.88

	167
	垂直运输
	装饰装修工程垂直运输
	m2
	1086.28


（2）室内改造暂列金
	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额（元）
	备注

	1
	预留金
	项
	50000
	


家具采购清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	报告厅
	
	
	

	1
	礼堂椅
	1.PU定型海绵（45-65KG/m³）
2.钢喷涂固定脚
3.实木扶手面、≥15mm油漆坐/背板
4.≥16mm实心钢写字板支架；中纤面板
5.阻尼回复结构
	把
	361

	2
	前排桌子1800W*400D*760H
	1.基材：采用E0级中密度纤维板，经过防水防腐处理，木材含水率≤10%，同时符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》技术标准和GB 36022-2018 《家具中氨释放量试验方法》技术标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³；
2.面材：天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷经过防虫防腐处理，耐磨性好；具有防水、防腐功能，检测依据GB 18584-2001《室内装饰材料 木家具中有害物质限量》甲醛释放量检测结果≤0.1mg/L；
3.油漆：采用优质环保水性油漆，经五底三面油漆工艺,可溶性重金属含量（镉、铬、汞）未检出，甲醛含量≤50mg/kg；
4.胶水:采用品牌胶水，无异味，总挥发有机物≤110g/L或甲醛释放量≤0.5mg/L。
	张
	10

	3
	前排桌子1200W*400D*760H
	1.基材：采用E0级中密度纤维板，经过防水防腐处理，木材含水率≤10%，同时符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》技术标准和GB 36022-2018 《家具中氨释放量试验方法》技术标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³；
2.面材：天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷经过防虫防腐处理，耐磨性好；具有防水、防腐功能，检测依据GB 18584-2001《室内装饰材料 木家具中有害物质限量》甲醛释放量检测结果≤0.1mg/L；
3.油漆：采用优质环保水性油漆，经五底三面油漆工艺,可溶性重金属含量（镉、铬、汞）未检出，甲醛含量≤50mg/kg；
4.胶水:采用品牌胶水，无异味，总挥发有机物≤110g/L或甲醛释放量≤0.5mg/L。
	张
	4

	4
	主席台桌子1400W*600D*760H
	1.基材：采用E0级中密度纤维板，经过防水防腐处理，木材含水率≤10%，同时符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》技术标准和GB 36022-2018 《家具中氨释放量试验方法》技术标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³；
2.面材：天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷经过防虫防腐处理，耐磨性好；具有防水、防腐功能，检测依据GB 18584-2001《室内装饰材料 木家具中有害物质限量》甲醛释放量检测结果≤0.1mg/L；
3.油漆：采用优质环保水性油漆，经五底三面油漆工艺,可溶性重金属含量（镉、铬、汞）未检出，甲醛含量≤50mg/kg；
4.胶水:采用品牌胶水，无异味，总挥发有机物≤110g/L或甲醛释放量≤0.5mg/L。
	张
	25

	5
	主席台椅（630*730*1050）
	1.覆面材料：采用优质西皮，皮质柔软，光泽度好，厚度≥1.2mm，同时符合GB20400-2066《皮革和毛皮有害物质限量》技术标准和GB 40908-2012《家具产品及其材料中禁限用物质测定法 阻燃剂》技术标准，游离甲醛未检出，可分解有害芳香胺染料（B类）未检出，多溴联苯、多溴二苯醚未检出；                                                       
2.海绵：采用密度≧30kg/m3，回弹力≧ 40%，同时符合GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准和HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求  家具》技术标准，游离甲醛未检出；
3.框架：橡胶木实木，木材含水水率低于9%，经过高温高压、防虫防腐等处理,内部高弹力弹簧、尼龙绷带 ；
4.面料包覆应平服饱满、松紧均匀；嵌线应圆滑挺直，圆角64°均匀对称。
	把
	50

	6
	茶水柜3000*400*800mm
	1.基材：采用E0级中密度纤维板，经过防水防腐处理，木材含水率≤10%，同时符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》技术标准和GB 36022-2018 《家具中氨释放量试验方法》技术标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³；
2.面材：天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷经过防虫防腐处理，耐磨性好；具有防水、防腐功能，检测依据GB 18584-2001《室内装饰材料 木家具中有害物质限量》甲醛释放量检测结果≤0.1mg/L；
3.油漆：采用优质环保水性油漆，经五底三面油漆工艺；可溶性重金属含量（镉、铬、汞）未检出，甲醛含量≤50mg/kg；
4.胶水:采用品牌胶水，无异味，总挥发有机物≤110g/L或甲醛释放量≤0.5mg/L。
	个
	1

	7
	发言台800W*600D*1150H
	1.基材：采用E0级中密度纤维板，经过防水防腐处理，木材含水率≤10%，同时符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》技术标准和GB 36022-2018 《家具中氨释放量试验方法》技术标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³；
2.面材：天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷经过防虫防腐处理，耐磨性好；具有防水、防腐功能，检测依据GB 18584-2001《室内装饰材料 木家具中有害物质限量》甲醛释放量检测结果≤0.1mg/L；
3.油漆：采用优质环保水性油漆，经五底三面油漆工艺；可溶性重金属含量（镉、铬、汞）未检出，甲醛含量≤50mg/kg；
4.胶水:采用品牌胶水，无异味，总挥发有机物≤110g/L或甲醛释放量≤0.5mg/L。
	个
	1

	
	4号会议室
	
	
	

	8
	定制会议桌（4200W*1600D*760H）
	1.基材：采用E0级中密度纤维板，经过防水防腐处理，木材含水率≤10%，同时符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》技术标准和GB 36022-2018 《家具中氨释放量试验方法》技术标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³，氨释放量未检出；
2.面材：天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷经过防虫防腐处理，耐磨性好；具有防水、防腐功能，检测依据GB 18584-2001《室内装饰材料 木家具中有害物质限量》甲醛释放量检测结果≤0.1mg/L；
3.油漆：采用优质环保水性油漆，经五底三面油漆工艺；可溶性重金属含量（镉、铬、汞）未检出，甲醛含量≤50mg/kg；
4.胶水:采用品牌胶水，无异味，总挥发有机物≤110g/L或甲醛释放量≤0.5mg/L。
	张
	1

	9
	会议椅（660*770*1080）
	1.覆面材料：采用优质西皮，皮质柔软，光泽度好，厚度≥1.2mm，同时符合GB20400-2066《皮革和毛皮有害物质限量》技术标准和GB 40908-2012《家具产品及其材料中禁限用物质测定法 阻燃剂》技术标准，游离甲醛未检出，可分解有害芳香胺染料（B类）未检出，多溴联苯、多溴二苯醚未检出；                                                        
2.海绵：密度≧30kg/m3，回弹力≧ 40%，同时符合GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准和HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求  家具》技术标准，游离甲醛未检出；
3.框架：橡胶木实木，木材含水水率低于9%，经过高温高压、防虫防腐等处理;内部高弹力弹簧、尼龙绷带 ；
4.面料包覆应平服饱满、松紧均匀；嵌线应圆滑挺直，圆角64°均匀对称。
	把
	12

	10
	会议椅主椅(640*720*1000)
	1.面料：优质西皮
2.头枕：固定头枕
3.扶手：扪皮面扶手面
4.底盘：四档锁定底盘
5.椅脚：固定脚
	把
	14

	11
	茶水柜800W*400D*860H
	1.基材：采用E0级中密度纤维板，经过防水防腐处理，木材含水率≤10%，同时符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》技术标准和GB 36022-2018 《家具中氨释放量试验方法》技术标准，甲醛释放量≤0.050mg/m；
2.面材：天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷经过防虫防腐处理，耐磨性好；具有防水、防腐功能，检测依据GB 18584-2001《室内装饰材料 木家具中有害物质限量》甲醛释放量检测结果≤0.1mg/L；
3.油漆：采用优质环保水性油漆，经五底三面油漆工艺；可溶性重金属含量（镉、铬、汞）未检出，甲醛含量≤50mg/kg；
4.胶水:采用品牌胶水，无异味，总挥发有机物≤110g/L或甲醛释放量≤0.5mg/L。
	个
	1

	
	5号会议室
	
	
	

	12
	主席台桌900W*600D*760H
	1.基材：采用E0级中密度纤维板，经过防水防腐处理，木材含水率≤10%，同时符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》技术标准和GB 36022-2018 《家具中氨释放量试验方法》技术标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³；
2.面材：天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷经过防虫防腐处理，耐磨性好；具有防水、防腐功能，检测依据GB 18584-2001《室内装饰材料 木家具中有害物质限量》甲醛释放量检测结果≤0.1mg/L；
3.油漆：采用优质环保水性油漆，经五底三面油漆工艺,清晰体现实木质感；可溶性重金属含量（镉、铬、汞）未检出，甲醛含量≤50mg/kg；
4.胶水:采用品牌胶水，无异味，总挥发有机物≤110g/L或甲醛释放量≤0.5mg/L。
	张
	1

	13
	主席台桌1400W*600D*760H
	1.基材：采用E0级中密度纤维板，经过防水防腐处理，木材含水率≤10%，同时符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》技术标准和GB 36022-2018 《家具中氨释放量试验方法》技术标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³；
2.面材：天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷经过防虫防腐处理，耐磨性好；具有防水、防腐功能，检测依据GB 18584-2001《室内装饰材料 木家具中有害物质限量》甲醛释放量检测结果≤0.1mg/L；
3.油漆：采用优质环保水性油漆，经五底三面油漆工艺；可溶性重金属含量（镉、铬、汞）未检出，甲醛含量≤50mg/kg；
4.胶水:采用品牌胶水，无异味，总挥发有机物≤110g/L或甲醛释放量≤0.5mg/L。
	张
	2

	14
	主席台椅（630*730*1050）
	1.覆面材料：采用优质西皮，皮质柔软，光泽度好，厚度≥1.2mm，同时符合GB20400-2066《皮革和毛皮有害物质限量》技术标准和GB 40908-2012《家具产品及其材料中禁限用物质测定法 阻燃剂》技术标准，游离甲醛未检出，可分解有害芳香胺染料（B类）未检出，多溴联苯、多溴二苯醚未检出；                                                        
2.海绵：采用密度≧30kg/m3，回弹力≧ 40%，同时符合GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准和HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求  家具》技术标准，游离甲醛未检出；
3.框架：橡胶木实木，木材含水水率低于9%，经过高温高压、防虫防腐等处理;内部高弹力弹簧、尼龙绷带 ；
4.面料包覆应平服饱满、松紧均匀；嵌线应圆滑挺直，圆角64°均匀对称。
	把
	5

	15
	条桌1800W*400D*750H
	1.面材：基材采用优质环保E0级高密度刨花板，甲醛释放量<3mg/100g，密度≥0.7g/cm³； 采用优质贴面，水性油墨，阻燃、耐磨、抗静电；
2.封边：高工艺封边带，确保有机挥发物 (voc)≤550g/L，重金属含量:汞<5Omg/kg、铅<8Omg/kg、钡<90mg/kg；                                                                                                                                                                              3.结构：采用1.5—3.0mm冷轧钢卷板，防止表面生锈的工艺加工而成，坚固、耐用；
4.功能：桌面下带连接件，可锁扣；可以快速拆分、组合百变功能。
	张
	10

	16
	条桌1200W*400D*750H
	1.面材：基材采用优质环保E0级高密度刨花板，甲醛释放量<3mg/100g，密度≥0.7g/cm³； 采用优质纸贴面，水性油墨，阻燃、耐磨、抗静电；
2.封边：高工艺封边带，确保有机挥发物 (voc)≤550g/L，重金属含量:汞<5Omg/kg、铅<8Omg/kg、钡<90mg/kg；                                                                                                                                                                              3.结构：采用1.5—3.0mm冷轧钢卷板，防止表面生锈的工艺加工而成，坚固、耐用；
4.功能：桌面下带连接件，可锁扣；可以快速拆分、组合百变功能。
	张
	10

	17
	条桌椅（670*585*980）
	1.椅背：≥13mm背座单层连体弯板+切割绵
2.椅座：≥13mm背座单层连体弯板+切割绵
3.扶手：PP扶手面+固定扶手
4.椅脚：≥2.0mm厚电镀弓形架
	把
	50

	18
	茶水柜1200*400*800mm
	1.采用优质E0级环保高密度刨花板；
2.饰面纸：浮雕细腻，质感明显。
3.PVC封边：采用优质厚PVC封边带，厚度≥2mm；
4.五金配件：采用优质五金连接件；25厘层板，带铝合金拉手
	个
	1

	
	6号会议室
	
	
	

	19
	会议桌（8500*2000*750mm）
	1.基材：采用E0级中密度纤维板，经过防水防腐处理，木材含水率≤10%，同时符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》技术标准和GB 36022-2018 《家具中氨释放量试验方法》技术标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³；
2.面材：天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷经过防虫防腐处理，耐磨性好；具有防水、防腐功能，检测依据GB 18584-2001《室内装饰材料 木家具中有害物质限量》甲醛释放量检测结果≤0.1mg/L；
3.油漆：采用优质环保水性油漆，经五底三面油漆工艺；可溶性重金属含量（镉、铬、汞）未检出，甲醛含量≤50mg/kg；
4.胶水:采用品牌胶水，无异味，总挥发有机物≤110g/L或甲醛释放量≤0.5mg/L。
	组
	1

	20
	会议椅（实木600*490*1130）
	框架：实木白蜡木，木材含水水率低于9%，经过高温高压、防虫防腐等处理;内部高弹力弹簧、尼龙绷带 。
	把
	24

	21
	前排桌子1200W*400D*760H
	1.基材：采用E0级中密度纤维板，经过防水防腐处理，木材含水率≤10%，同时符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》技术标准和GB 36022-2018 《家具中氨释放量试验方法》技术标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³；
2.面材：天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷经过防虫防腐处理，耐磨性好；具有防水、防腐功能，检测依据GB 18584-2001《室内装饰材料 木家具中有害物质限量》甲醛释放量检测结果≤0.1mg/L；
3.油漆：采用优质环保水性油漆，经五底三面油漆工艺；可溶性重金属含量（镉、铬、汞）未检出，甲醛含量≤50mg/kg；
4.胶水:采用品牌胶水，无异味，总挥发有机物≤110g/L或甲醛释放量≤0.5mg/L。
	张
	12

	22
	前排桌子1800W*400D*760H
	1.基材：采用E0级中密度纤维板，经过防水防腐处理，木材含水率≤10%，同时符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》技术标准和GB 36022-2018 《家具中氨释放量试验方法》技术标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³；
2.面材：天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷经过防虫防腐处理，耐磨性好；具有防水、防腐功能，检测依据GB 18584-2001《室内装饰材料 木家具中有害物质限量》甲醛释放量检测结果≤0.1mg/L；
3.油漆：采用优质环保水性油漆，经五底三面油漆工艺；可溶性重金属含量（镉、铬、汞）未检出，甲醛含量≤50mg/kg；
4.胶水:采用品牌胶水，无异味，总挥发有机物≤110g/L或甲醛释放量≤0.5mg/L。
	张
	1

	23
	条桌椅（590*520*780）
	1.覆面材料：采用优质人造皮，皮质柔软，光泽度好，厚度≥1.2mm，同时符合GB20400-2066《皮革和毛皮有害物质限量》技术标准和GB 40908-2012《家具产品及其材料中禁限用物质测定法 阻燃剂》技术标准，游离甲醛未检出，可分解有害芳香胺染料（B类）未检出，多溴联苯、多溴二苯醚未检出；                                                        
2.海绵：采用密度≧30kg/m3，回弹力≧ 40%，同时符合GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准和HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求  家具》技术标准，游离甲醛未检出；
3.框架：实木白蜡木，木材含水水率低于9%，经过高温高压、防虫防腐等处理;内部高弹力弹簧、尼龙绷带；
4.面料包覆应平服饱满、松紧均匀；嵌线应圆滑挺直，圆角64°均匀对称。
	把
	41

	24
	茶水柜1200W*400D*860H
	1.基材：采用E0级中密度纤维板，经过防水防腐处理，木材含水率≤10%，同时符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》技术标准和GB 36022-2018 《家具中氨释放量试验方法》技术标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³；
2.面材：天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷经过防虫防腐处理，耐磨性好；具有防水、防腐功能，检测依据GB 18584-2001《室内装饰材料 木家具中有害物质限量》甲醛释放量检测结果≤0.1mg/L；
3.油漆：采用优质环保水性油漆，经五底三面油漆工艺；可溶性重金属含量（镉、铬、汞）未检出，甲醛含量≤50mg/kg；
4.胶水:采用品牌胶水，无异味，总挥发有机物≤110g/L或甲醛释放量≤0.5mg/L。
	个
	1

	
	客商接待室
	
	
	

	25
	接待沙发（1000*900*960）
	1.覆面材料：采用优质布艺；
2.海绵：采用密度≧30kg/m3，回弹力≧ 40%，同时符合GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准和HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求  家具》技术标准，游离甲醛未检出；
3.框架：橡胶木实木，木材含水水率低于9%，经过高温高压、防虫防腐等处理;内部高弹力弹簧、尼龙绷带 ；
4.面料包覆应平服饱满、松紧均匀；嵌线应圆滑挺直，圆角64°均匀对称。
	个
	8

	26
	接待茶几（680W*480D*560H）
	1.基材：采用E0级中密度纤维板，经过防水防腐处理，木材含水率≤10%，同时符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》技术标准和GB 36022-2018 《家具中氨释放量试验方法》技术标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³；
2.面材：天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷经过防虫防腐处理，耐磨性好；具有防水、防腐功能，检测依据GB 18584-2001《室内装饰材料 木家具中有害物质限量》甲醛释放量检测结果≤0.1mg/L；
3.油漆：采用优质环保水性油漆，经五底三面油漆工艺；可溶性重金属含量（镉、铬、汞）未检出，甲醛含量≤50mg/kg；
4.胶水:采用品牌胶水，无异味，总挥发有机物≤110g/L或甲醛释放量≤0.5mg/L。
	个
	4

	27
	茶水柜800W*400D*860H
	1.基材：E0级中密度纤维板，经过防水防腐处理，木材含水率≤10%，同时符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》技术标准和GB 36022-2018 《家具中氨释放量试验方法》技术标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³；
2.面材：天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷经过防虫防腐处理，耐磨性好；具有防水、防腐功能，检测依据GB 18584-2001《室内装饰材料 木家具中有害物质限量》甲醛释放量检测结果≤0.1mg/L；
3.油漆：采用优质环保水性油漆，经五底三面油漆工艺；可溶性重金属含量（镉、铬、汞）未检出，甲醛含量≤50mg/kg；
4.胶水:采用品牌胶水，无异味，总挥发有机物≤110g/L或甲醛释放量≤0.5mg/L。
	个
	1

	
	候会室
	
	
	

	28
	接待沙发（1000*900*960）
	1.覆面材料：采用优质布艺；
2.海绵：采用密度≧30kg/m3，回弹力≧ 40%，同时符合GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准和HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求  家具》技术标准，游离甲醛未检出；
3.框架：橡胶木实木，木材含水水率低于9%，经过高温高压、防虫防腐等处理;内部高弹力弹簧、尼龙绷带 ；
4.面料包覆应平服饱满、松紧均匀；嵌线应圆滑挺直，圆角64°均匀对称。
	个
	9

	29
	接待茶几（680W*480D*560H）
	1.基材：采用E0级中密度纤维板，经过防水防腐处理，木材含水率≤10%，同时符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》技术标准和GB 36022-2018 《家具中氨释放量试验方法》技术标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³；
2.面材：天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷经过防虫防腐处理，耐磨性好；具有防水、防腐功能，检测依据GB 18584-2001《室内装饰材料 木家具中有害物质限量》甲醛释放量检测结果≤0.1mg/L；
3.油漆：采用优质环保水性油漆，经五底三面油漆工艺；可溶性重金属含量（镉、铬、汞）未检出，甲醛含量≤50mg/kg；
4.胶水:采用品牌胶水，无异味，总挥发有机物≤110g/L或甲醛释放量≤0.5mg/L。
	个
	5

	30
	茶水柜800W*400D*860H
	1.基材：采用E0级中密度纤维板，经过防水防腐处理，木材含水率≤10%，同时符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》技术标准和GB 36022-2018 《家具中氨释放量试验方法》技术标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³；
2.面材：天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷经过防虫防腐处理，耐磨性好；具有防水、防腐功能，检测依据GB 18584-2001《室内装饰材料 木家具中有害物质限量》甲醛释放量检测结果≤0.1mg/L；
3.油漆：采用优质环保水性油漆，经五底三面油漆工艺；可溶性重金属含量（镉、铬、汞）未检出，甲醛含量≤50mg/kg；
4.胶水:采用品牌胶水，无异味，总挥发有机物≤110g/L或甲醛释放量≤0.5mg/L。
	个
	1

	31
	定制隔断屏风
	2000*2400mm
	m2
	4.8


