项目采购需求

一、项目要求
1、项目名称：应急指挥部信息化建设项目
2、招标内容
分布式管理系统、扩声系统、会议系统、指挥中心大屏信息发布系统、视频智慧调度系统、网络及安防智能系统、大模型建设平台及指挥中心改造等服务，以及配套服务调试、验收和人员培训、维护、售后服务等。其中大模型建设平台包括服务器，搭载 DeepSeek、豆包等前沿技术大模型，凭借算法、算力实现智能政务；支持建立智慧应急平台体系，智慧农业等场景应用；运用平台的算法算力包括对原有的森林防火、秸秆燃烧等平台数据融合、指挥、分析、运用及各系统软件的免费升级；
3、合同形式：执行总价合同，项目执行中所有设备材料价格风险由供应商承担，合同实际结算总价不超过本项目批复预算。
4、合同履行期限：签订合同后，接到采购人书面通知之日起，90个日历天内全部安装调试完毕。质保期：3年。
5、验收要求：安装、调试、验收、试运行等过程规范、程序完整、资料齐全，符合投标文件的响应标准，符合招标文件要求，即合格。
采购清单和技术要求
	（一）信息化

	序号
	产品名称
	功能及技术参数
	数量
	单位

	一
	分布式管理系统

	1.1 核心服务器

	1
	分布式综合管理主机
	1.服务器采用机架式设计，运行嵌入式Linux系统，内嵌服务器软件及web管理系统，采用B/S架构，通过浏览器即可管理整个分布式系统。
2.系统基于分布式架构，可对拼接系统进行管理、控制、数据交互。
3.服务器CPU配置等同于或优于双核，内存配置≥8GB，存储空间≥1TB，具备≥6个硬盘位可扩容空间。
4.支持双机服务器热备份，当主服务器宕机后，马上切换至备用服务器进行工作，完成主备切换后，备用服务器代替主服务器进行工作。
5.支持≥1路VGA和≥1路DVI视频接口输出，具备≥2个RJ45网口。
6.支持硬件监测：故障/错误/过载和报警(包括磁盘/电力/风机/温度/IO性能)
▲7.投标产品制造商具有符合GB/T 39116-2020《智能制造能力成熟度模型》标准成熟度等级达到四级及以上的认证证书（提供第三方认证机构颁发的在有效期内的证书复印件及在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图并加盖投标人公章）
▲8.投标产品制造商具有符合IECQ-QC080000标准的有害物质过程控制管理体系认证证书（提供第三方认证机构颁发的在有效期内的证书复印件及在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图并加盖投标人公章）
	1
	台

	2
	分布式综合管理主机软件
	1.软件运行于Linux系统，支持银河麒麟、统信等国产操作系统，支持兆芯、龙芯、飞腾、鲲鹏等国产CPU，稳定可靠，可高效地对系统设备进行管理、控制、数据交互等。
2.系统采用B/S和C/S管理控制架构，支持网页web访问系统后台管理，支持通过web浏览器对输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）的管理及状态实时监测。可扩展支持使用ipad平板软件、安卓平板软件、Windows电脑客户端对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步。
3.支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232、RS-422、RS-485、IR、I/O、TCP、UDP、REALY、场景等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。
▲4.支持对输入盒采集的音视频信号进行录制存储，可设置单个视频的录制文件大小为512MB、1GB、2GB或3GB，设置保存天数为3天、7天、15天、30天或永久，可同时录制≥8路信号；可批量删除或者批量下载已录制完成的文件。（提供功能界面截图并加盖投标人公章）
5.支持系统服务器双机热备功能，当主服务器出现断网/断电等异常情况不能工作时，系统会自动无缝切换音频、视频、KVM功能业务到备用服务器上进行，支持系统数据备份恢复，备份的数据包括系统的配置、当前拼接模式、拼接场景等所有配置信息；支持手动下载到本地，当进行数据恢复时，只需要上传导入需要恢复的数据即可。
▲6.支持≥32路视频或图片点播，可将点播生成的视频信号开窗到拼墙上实时显示。支持mp4、jpg、png、bmp、tif、tga常用格式文件上传进行点播，支持纯音频文件点播。（提供功能界面截图并加盖投标人公章）
7.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。
8.支持控制节点盒子启用或关闭国密算法SM2、SM3、SM4加密传输。
9.支持给任意拼接墙绑定手势识别节点，可通过手势识别节点识别操作人员的手势并转换成控制指令选择当前拼墙的任意信号进行拖拽、放大、缩小、全屏、翻页PPT等操作。
▲10.支持配置AI分析任务，可对支持AI分析的分布式节点盒子同时配置未穿工服、人体属性、人流跨线、区域人数、区域人群超限、区域入侵、离岗、未戴头盔、未穿反光衣、戴口罩、打电话、抽烟、跌倒、烟雾、明火、车辆违停等16种场景中的任意多种监测任务，支持绘制监测区域或直线，可给每个区域或直线分配监测任务，对指定的输入盒信号或IPC信号进行实时分析并告警，可配置自动录制告警前后75秒内的视频，可查看每个AI分析节点的算力占用比例。（提供功能界面截图并加盖投标人公章）
	1
	套

	3
	交换机
	1.交换容量：≥336Gbps
2.包转发率：≥108Mpps
3.固定端口:≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+
4.POE总功率380W
	2
	台

	1.2 分布式环境控制系统

	1
	分布式中控主机
	1.采用处理器配置等同于或优于64位四核A55、主频等同于或优于1.5GHz；
2.具备两个千兆网口；支持B/S架构，支持IOS、安卓等移动平台以及PC可视化触摸控制；
3.支持可编程控制平台，这个系统支持音频、视频和周边设备控制集中于一个平台软件上控制，拖拽式操作达到人机交互功能，支持多设备间一键联动控制功能；
4.支持会场的灯光、窗帘、音响音量、无纸化等系统控制管理；
5.通过管理平台对多个会议室进行单独、统一控制管理，支持会议摄像实时跟踪，支持对各品牌云台、球机的控制，以及会议主机联动控制摄像头；
6.支持对大屏、投影、一体机等设备的电源控制；
7.支持第三方设备的多样化控制，主机支持≥2路千兆网口，≥10路RS232，≥10路RS485/RS422（支持Modbus协议），≥8路IR（内嵌智能红外学习功能模块），≥8路弱继电器，≥8个输入输出I/O接口，≥4个模拟量输入接口，≥1个模拟量输出接口，≥1个DMX512灯光控制接口，带DC24V@1.1A输出，支持对接第三方设备；
8.配备≥2英寸OLED显示屏，可实时显示终端IP及运行状态；具备≥1路HDMI2.0高清调试监控接口和≥2路USB3.0鼠标键盘接口，方便系统的灵活管理；≥1路TYPE-C调试接口。
	1
	台

	2
	分布式中控系统逻辑处理内嵌软件
	1.软件内嵌于分布式中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。
2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、监视等。
3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。
4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。
5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑。
	1
	套

	3
	控制器
	1.采用导轨式安装设计，自带≥9个物理按键可对设备工作模式进行设置，满足不同客户使用需求。
2.具有≥8路独立电源开关控制，单路电流支持≥16A。
3.自带数码管显示屏可显示设备设置以及运行状态。
4.支持手动控制，紧急情况下可以手动控制继电器的开关。
5.支持三种上电模式。模块上电时，可设置所有输出回路打开、所有输出回路关闭或者保持上次断电时工作状态。
6.具有消防24V电压强启和强切功能。当消防24V电压输入时，可设置模块全部回路开启或断开。
7.支持延时设置功能。设置全开或全关时每个回路之间的开启或关闭间隔时间，最短为≤0.1秒，最长≤2秒。
	1
	个

	1.3 分布式系统集中控制设备

	1
	触摸屏
	1.设备采用操作系统等同或优于Android 11，显示屏≥10英寸，显示画面≥1920×1200分辨率，显示屏支持≥五点触控。
2.具备前置≥500万像素的摄像头，并具有物理隐私拨片。
3.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），可打开或关闭拼墙回显视频画面，支持调整拼墙声音输出的音量大小。
4.支持分组显示拼墙列表，选中拼墙时，自动回显该拼墙的画面内容，可拼墙进行调整画面布局、开窗、关窗、切换场景、锁定或解锁布局等操作，开窗模式具有自由模式、固化模式、两点模式。
5.支持虚拟KVM功能，可全屏显示信号源的画面，对信号源进行点击、滑动等操作，实现对PPT、视频播放等的控制。
6.支持信号源可视化预览，实时显示输入盒信号源图像，支持搜索信号源；具备布局切换功能，可选择≥6种不同样式布局模板。
7.支持对输入信号进行标注，支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。
8.具有距离传感器，支持感应人体位置，实现人来亮屏功能；具有光感传感器，支持采集周边环境光线亮度值并可将数值实时显示；具有温湿度传感器，支持采集周边温湿度环境并可将数值实时显示。
9.内置≥4个拾音麦，拾音距离≥5米，并支持拓展普通话语音控制功能，可实现语音控制信号源的开窗、切换信号源、场景布局、空调温度、音响音量、窗帘开闭、灯光开关、摄像头动作、中控场景切换等功能。
	1
	台

	2
	平板电脑
	1.处理器：不低于高通骁龙
2.运行内存：≥8G
3.硬盘存储：≥256G
4.屏幕尺寸：≥11英寸 
5.系统：HarmonyOS
	1
	台

	3
	分布式综合管理系统控制软件
	1.客户端软件支持安装在Windows、安卓、iPad、麒麟等操作系统；
2.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），可打开或关闭拼墙回显视频画面，支持调整拼墙声音输出的音量大小；
3.支持中控功能，切换拼墙后自动显示改拼墙的中控界面，可实现高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能；
4.支持虚拟KVM功能，可全屏显示信号源的画面，对信号源进行点击、滑动等操作，实现对PPT、视频播放等的控制；
5.支持信号源可视化预览，实时显示输入盒信号源图像，支持搜索信号源；支持布局切换功能，可选择4种不同样式布局模板；
6.支持分组显示拼墙列表，选中拼墙时，自动回显该拼墙的画面内容，可拼墙进行调整画面布局、开窗、关窗、切换场景、锁定或解锁布局等操作，开窗模式支持自由模式、固化模式、两点模式；
▲7.支持对输入信号进行标注，支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。（提供功能界面截图并加盖投标人公章）
	1
	套

	4
	路由器
	1.最高传输速率3000M
2.支持全千兆网口
3.支持mesh
4.支持双频段：2.4G/5G
	1
	台

	1.4 分布式音视频切换（视频画面上大屏信号切换、与其他会议室音视频互联互通等）

	1
	高清一体终端
	1.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端；
2.作为输入节点时，支持4K@30fps、1920*1080P@60fps、1920*1080P@30fps高清视频信号输入并向下兼容，多码流同时传输，4K输入可同时兼容4K及2K输出终端；作为输出节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920*1080P@60fps、1920*1080P@30fps高清输出并向下兼容；
3.支持4K@60fps的H.264/H.265解码显示，支持≥2路4K@30fps或≥8路1080P@30fps的 H264/H265解码显示，支持画面平铺、缩放、叠加、分割；
4.具备≥1路HDMI视频接口输入、≥1路3.5mm立体声音频接口输入，≥1路HDMI视频接口输出、≥1路3.5mm立体声音频接口输出，可传输无编码压缩的原始PCM音频；≥1路VGA视频接口输出；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口，支持光纤/网口双链路备份；盒子自带一键复位动态IP功能；
5.具备中控功能，具有≥1路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥3路IO口、≥2路RELAY口、≥4路红外信号输出口；
6.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；
7.支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控；
8.作为输出节点时，可搭配输入节点实现USB透传功能，无需额外增加设备，无需额外使用单独的网络，仅需接一根网线或双向光纤线即可实现媒体、信令、USB透传数据的共同传输；
9.支持SIP协议，内置坐席视频对讲功能，可外接USB摄像机、USB耳麦与标准SIP协议设备进行视频对讲；支持KVM即时通信功能，可与单人或全员进行文字或截图沟通交流，图片支持放大、缩小，放大后可拖动查看。
	18
	台

	2
	分布式终端嵌入式软件
	1.软件内嵌于系统终端设备，用于对音视频、控制信号的编解码。
2.支持高性能的H.265视频编解码技术，兼容H.264视频编解码技术。
3.支持对3840*2160P30帧视频分辨率的处理，可实现对高清视频信号的编解码、传输。
4.支持PCM音频无损传输。
5.支持通过网络方式远程对终端进行管理，可修改IP地址信息、查看状态。
	18
	套

	3
	支架
	将分布式终端安装于标准机架上的配件，1套可以实现将1台终端安装于标准机架上。
	18
	套

	1.5 分布式KVM坐席协作管理系统

	1
	高清一体终端
	1.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端；终端并支持去中心化无服务器架构部署。
2.作为输入节点时，支持采集1路YUV4:4:4 3840x2160P@60并编码，或同步采集2路3840x2160P@30fps高清视频信号并同步编码；作为输出节点时，支持同时解码4路3840x2160P@60fps高清视频信号，支持YUV4:4:4  3840x2160P@60解码并显示，支持画面平铺、缩放、叠加、分割等，支持同步输出2路不同的高清视频拼接合成画面。
▲3.具备≥3路HDMI视频输入接口、≥2路3.5mm音频输入接口，≥2路HDMI视频输出接口、≥1路DP视频输出接口、≥2路3.5mm音频输出接口；≥2路USB3.0、≥1路Type-C；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口；盒子自带一键复位动态IP功能。（提供产品接口图并加盖投标人公章）
4.具备中控功能，具备≥1路RS-485口、≥2路RS-232口、≥2路弱继电器口、≥3路IO口及≥4路红外输出接口，支持自定义编程。
▲5.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章作为该技术参数证明材料）
▲6.支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章作为该技术参数证明材料）
7.内置AI手势识别能力，通过识别不同的手势并转换成不同的控制指令去控制信号源缩放、拖拽、全屏等。
▲8.支持AI分析功能，支持≥16种场景（含未穿工服、人体属性、人流跨线、区域人数、区域人群超限、区域入侵、离岗、未戴头盔、未穿反光衣、戴口罩、打电话、抽烟、跌倒、烟雾、明火、车辆违停）进行分析、监测、告警。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章作为该技术参数证明材料）
	10
	台

	2
	分布式终端嵌入式软件
	1.软件内嵌于分布式综合管理系统终端设备，用于对音视频、控制信号的编解码。
2.支持高性能的H.265视频编解码技术，兼容H.264视频编解码技术。
3.支持对3840*2160P60帧视频分辨率的处理，可实现对高清视频信号的采集编码、传输。
4.支持PCM音频无损传输。
5.支持通过网络方式远程对终端进行管理，可修改IP地址信息、查看状态。
	10
	套

	3
	显示器支架
	将分布式终端安装于标准机架上的配件，1套可以实现将1台终端安装于标准机架上。
	5
	套

	4
	定制工作台
	1.规格尺寸：深≥900mm*高≥750mm                                                                                                                                                                                                       2.框架结构：                                                                                                                                                                                                       主框架采用1.5mm厚镀锌钢板热浸经激光切割、冲压、折弯成型，下横梁具有盖板，主框架上装有强弱电分离的走线槽。
3.前后门：前后门采用1.0mm优质冷轧钢板，后门板有蜂巢状散热孔，采用冲压工艺。
4.台面板：控制台台面采用E0级环保板材,表面贴防火板，具有耐潮、耐热、抗刮、耐烟灼、不滋生霉菌、易清理、使用寿命长等卓越特性，整体厚度25mm。台面前端模压成型的手枕边，保证手臂工作时的舒适性，具有良好的抗刮，耐磨及耐腐蚀效果。台面装有毛刷走线槽，达到洁净桌面的操作使用需求。
5.后背墙：背墙采用铝型材，设计有用于悬挂显示器支架的凹槽。防静电喷塑处理,主框架上装有强弱电分离的走线槽，后背墙上方可嵌入亚克力导光板及LED灯带，提高产品科技感。
▲6.控制台应通过YD5083-2005设备抗地震检测，达到九烈度最高强度标准。(需提供第三方检测机构出具的检测报告，并加盖投标人公章)                                                                                                                            ▲7.控制台需通过中国环境标志产品认证（需提供第三方检测机构出具的有效证书，并加盖投标人公章）                                    8. 含人体工学椅、主机托盘、亚克力LED、PDU电源、主机托盘、定制键盘抽屉。
	1
	项

	5
	U型指挥调度席
	1.规格尺寸：深≥800mm*高≥750mm                                                                                                                                                                                                       2.框架结构：                                                                                                                                                                                                     主框架采用1.5mm厚镀锌钢板热浸经激光切割、冲压、折弯成型。下横梁具有盖板，主框架上装有强弱电分离的走线槽。
3.前后门：前后门采用1.0mm优质冷轧钢板，后门板有蜂巢状散热孔，采用冲压工艺。
4.台面板：控制台台面采用E0级环保板材,表面贴防火板，具有耐潮、耐热、抗刮、耐烟灼、不滋生霉菌、易清理、使用寿命长等卓越特性，整体厚度25mm。台面前端模压成型的手枕边，保证手臂工作时的舒适性，具有良好的抗刮，耐磨及耐腐蚀效果。可满足人员长期24小时工作带来的相关磨损。台面装有毛刷走线槽，达到洁净桌面的操作使用需求。
5.后背墙：背墙采用铝型材，设计有用于悬挂显示器支架的凹槽。防静电喷塑处理,主框架上装有强弱电分离的走线槽，后背墙上方可嵌入亚克力导光板及LED灯带，提高产品科技感。
▲6.控制台应通过YD5083-2005设备抗地震检测，达到九烈度最高强度标准。(需提供第三方检测机构出具的检测报告，并加盖投标人公章)                                                                                                                            ▲7.控制台需通过中国环境标志产品认证（需提供第三方检测机构出具的有效证书，并加盖投标人公章）
8. 含人体工学椅、主机托盘、亚克力LED、PDU电源、主机托盘、定制键盘抽屉。
	1
	项

	6
	键鼠套装
	1.连接方式： USB
2.供电方式：USB供电 
3.键位数：98键
	5
	套

	7
	指挥中心工作站1
	1.处理器：≥ i7-14700 
2.内存：≥32G
3.硬盘：≥1TB+ssd 1t 
4.显卡：≥RTX4060-8G3 
	1
	台

	8
	指挥中心工作站2
	1.处理器：≥ i7-12700
2.内存：≥16G
3.硬盘：≥ssd 512G 
4.显卡：≥2G 
	4
	台

	9
	显示屏
	1.≥24英寸显示器
2.屏幕刷新率：≥75hz
3.接口:HDMI、VGA、音频/耳机输出
	5
	台

	二
	LED显示系统

	1
	户内全彩LED屏
	1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1010黑灯；
2.LED显示屏采用≤1.25mm点间距；LED显示屏采用CNC一体成型压铸铝箱体；
▲3.LED显示屏单元箱体宽度为640mm，高度为480mm，含显示模组厚度≤31.5mm；（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章作为该技术参数证明材料）
▲4.LED显示屏模组采用无塑料底壳套件设计，压铸铝箱体与PCB线路板直接接触，PCB线路板边缘直接接触压铸箱四边接触面可提高导热性能，产品在正常播放视频状态下点亮5分钟后的产品表面温度升幅≤5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤10℃；（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章作为该技术参数证明材料）
▲5.LED显示屏单元模组与单元箱体之间采用工业级精密无线连接器，具备微调纠偏能力，连接更稳定，以模组为单位可对整屏拼缝进行精细调节，箱体内部看不到信号排线、低压电源线，可带电直接插拔；（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章作为该技术参数证明材料）
6.LED显示屏采用非接触式磁悬浮前维护设计，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力；LED显示屏≥IP5X防护等级；
▲7.LED显示屏开关电源具备PFC功能，功率因素≥0.95，电源效率≥91%@25℃，并具有过流、短路、过压、欠压的保护功能；（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章作为该技术参数证明材料）
8.LED显示屏亮度可达到200-800CD/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节；LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点；LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%；LED显示屏观看水平/垂直视角≥175°；LED显示屏平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟；LED显示屏刷新频率≥4200Hz，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项；
▲9.LED显示屏具备单电源漏电电流≤0.3mA，杜绝多个电源形成的漏电电流对上级电箱造成跳闸等风险；（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章作为该技术参数证明材料）
▲10.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害；（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章作为该技术参数证明材料）
▲11.投标产品制造商具有符合GB/T45001标准或ISO45001标准的《职业健康安全管理体系认证证书》（提供第三方认证机构颁发的在有效期内的证书复印件及在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图并加盖投标人公章）    
	12.288
	平方米

	2
	发送盒
	1.具备带载面积≥230万像素，宽度≥3840点，高度≥3840点；
2.具备≥1路音频输入；
3.具备逐点亮色度校正功能；
4.具备≥1路DVI输入接口，≥1路HDMI1.3输入接口，≥6路网口输出。
	6
	台

	3
	显示屏控制设备嵌入式软件
	1.支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件播放；
2.支持Microsoft office的Word、Excel、PPT显示；支持多页面多分区节目编辑；
3.支持时钟、计时、网页、表格、数据库、天气预报显示；支持外部视频、环境信息、体育比分、桌面拷贝播放；
4.支持对LED大屏幕的手工校正，同时兼容其它专业校正设备采集的校正数据。
	6
	套

	4
	电源管理器
	1.机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板；
2.支持≥16路电源输出，具有≥14个AC220V(10A)，≥2个AC220V(16A)接口， 电源插口总容量达≥6KVA；
3.设有船型开关，可手动控制≥16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态；
4.具备≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。
	1
	台

	5
	钢结构及安装
	专业支架
	12.29
	平方米

	6
	配电柜
	1.额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路；
2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%；
3.输出电压：单相220VAC；
4.具备过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施；
5.具备实体按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式；
6.具备单台、集群管理功能，采用RS485有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制；
7.具备设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能；
8.具备通过PLC软件实现实时温度、湿度监测，实时烟雾监测，高温、高湿、烟雾告警自动断电；
9.具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC模块、电脑蜂鸣器长鸣多种告警方式；
10.具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电。
	1
	台

	三
	专业扩声系统

	1
	音箱

	1.采用≥8只3寸全频喇叭单元。
2.箱体采用≥12mm高密度板，CNC加工，耐磨喷漆处理。
3.拼接排列扬声器设计。
4.额定功率≥300W；峰值功率≥1200W
5.灵敏度≥95dB(1M/1W)
6.最大声压级（额定/峰值）：120dB/126dB
7.标称阻抗≤4Ω
8.频率范围等同或优于70Hz-20kHz
▲投标产品制造商具有符合GB/T24001标准或ISO14001标准的《环境管理体系认证证书》（提供第三方认证机构颁发的在有效期内的证书复印件及在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图并加盖投标人公章）
	2
	只

	2
	专业功放
	1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。
2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。
3.电源采用开关电源技术，有效的抑制电源谐波。
4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 
5.具有过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。
6.立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。
	1
	台

	3
	支架
	音箱支架
	2
	只

	4
	天花喇叭
	1．额定功率≥40W
2．阻抗：≤8Ω
3．灵敏度(1W/1M)≥90dB±3dB
4．频率响应(-10dB)等同或优于90Hz-20KHz
5．喇叭单元：≥8" x  1     1.5" x  1
	4
	台

	5
	数字功放
	1.支持≥2路音频输入，带切换功能;支持≥3路话筒输入功能，带独立增益调节功能;支持MIC1双接口输入，并带幻象电源功能。
2.带TF/USB接口的MP3播放器，具有蓝牙播放功能，带数码管显示功能;带MP3录音功能。可以通过MP3随时.随地播放录音。
3.额定输出功率≥4Ω×2：120W×2；8Ω×2：60W×2、输出阻抗≤4~8Ω;信噪比:Mic≥65dB， 音乐≥70dB;谐波失真:功放额定输出功率时的失真<1%。
4.效果器参数DELAY: ≥80ms-240ms、ECHO:1-12、REPEAT: 0.1s-2s。
5.频率响应AUX,VCD等同或优于20HZ(±3dB)-20KHZ(±3dB);MIC等同或优于50HZ(±3dB)-16kHZ(±3dB)。保护方式:超温/短路、冷却方式:风冷式。
	1
	套

	6
	数字调音台
	1.具有≥14路平衡XLR输入接口、≥16路TRS输入接口、≥1路OPTICAL接口、≥1路S/PDIF接口、≥1路USB2.0输入声卡。
2.具有≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；≥32个PEQ模式存储。
3.具有≥8个推子编组、≥3个快速静音组按键。
4.具有≥2个内置效果器，设备自带有经典混响、大房间混响等效果模块。
5.具有≥1个10.1英寸高清触摸屏，支持≥1280×800分辨率。
6.具有≥13个100mm电动推子，电动推子可操控所有的通道和主输出:≥1个LR主声道推子、≥12个通道推子以及≥2个推子层。
▲7.每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相。（提供功能界面截图并加盖投标人公章）
▲8.每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相、1800亳秒延时器。（提供功能界面截图并加盖投标人公章）
▲9.输入带有独立的反馈抑制器，支持增益共享型自动混音，带有≥2个DCA编组。（提供功能界面截图并加盖投标人公章）
	1
	台

	7
	音频处理器
	1.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
▲2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章作为该技术参数证明材料）
3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。
▲4.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章作为该技术参数证明材料）
5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
8.设备具有统一集中控制功能，支持≥60000台设备通过软件集中控制。
▲9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章作为该技术参数证明材料）
	1
	台

	8
	XY系列抑制器
	1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。
▲2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS公座模拟输出、≥1个RJ45接口。（提供设备接口图并加盖原厂公章）
3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。
5.设备具有统一集中控制功能，支持≥60000台设备通过软件集中控制。
6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。
▲7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能界面截图并加盖投标人公章）
	1
	台

	9
	电源管理器
	1.配备LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息。
2.具有≥8路单通道≥10A电源输出插座，总输出电流≥30A，支持实时监控插座功率。
▲3.具有≥2个10M/100M网口，≥2路RS-485接口，≥1路USB接口提供照明灯供电；配备≥1个监听扬声器，支持人声报警提示。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章作为该技术参数证明材料）
4.支持过载、短路保护功能；支持连接PC可视化界面进行远程操控；支持网络远程固件升级，支持主从机级联，支持通过一路网口接入局域网使用软件控制所有级联设备。
5.具备自定义设置电源锁开启后每个通道开启、关闭、保持关闭前状态；支持设置对应通道的上下限位值、对应的超限动作和动作延时，支持调节报警音量大小。
6.支持通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备；支持独立控制每一路电源输出，支持一键全开或全关；支持一键紧急打开或者关闭全部电源。
7.支持PC界面控制、定时控制、手动控制、串口控制方式。
	2
	台

	四
	会议系统

	1
	无线话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥8路平衡输出、≥2路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥8台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
▲3.接收机前面板具有≥8个LCD 显示屏、≥8个编码旋钮、≥8个频率扫描实体按键、≥8个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥2个LINE-OUT接口、≥8个XLR-OUT接口、≥8个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个OLED显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章作为该技术参数证明材料）
▲4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15000个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章作为该技术参数证明材料）
5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2100种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
6.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对。
7.接收机具有≥8个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
▲8.桌面式发射机配置≥1颗容量2400mAh的锂电池，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，电池具有扩展性，通过拓展连续使用时长≥60小时。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章作为该技术参数证明材料）
	1
	套

	2
	智能混音器
	1.产品接口：具有≥2个状态指示灯、≥1个船型开关、≥1个散热风扇、≥1个LAN网口、≥16路模拟平衡输入（每路都具有48V幻象电源）、≥4路模拟平衡输出。
▲2.具有智能混音功能，提供增益共享型自动混音算法和门限型自动混音模式，可接≥16路话筒输入，≥4路音频输出；具有智能闪避功能，能够自动调节背景音乐或其他音频内容的音量，当有重要的音频信号（如语音或特定音效）进入时，背景音量会降低或“闪避”；具有自动增益功能，可以自动调整音频信号的强度；具有数字矩阵功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章作为该技术参数证明材料）
3.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
4.支持设备统一集控，支持≥60000台设备通过软件集中控制。
5.支持多客户端数据同步，APP软件、PC软件多个客户端同时连接设备时多端数据同步。
▲6.混音器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章作为该技术参数证明材料）
	1
	套

	3
	无线话筒
	基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
▲3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章作为该技术参数证明材料）
▲4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章作为该技术参数证明材料）
▲5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15000个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章作为该技术参数证明材料）
6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2100种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。
8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对。
9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	1
	套

	4
	话筒呼叫控制嵌入软件
	1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。
2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。
3.支持自动选讯接收方式。
4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。
	2
	套

	5
	话筒天线
	1.射频频率范围等同或优于470～950MHz；
2.驻波比：≤2.0；
3.输入阻抗：≤50Ω；
4.指向性：≥180度指向。
	1
	套

	6
	天线分配器
	1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。
2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。
3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。
4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。
	2
	套

	五
	视频指挥调度系统

	1
	云视频综合管理平台
	基础平台：
▲1.平台能够实现鄂州市应急管理局原视频指挥系统无缝互通，能够兼容上级系统的统一调度，须出具投标人承诺函。
2.平台应支持虚拟化部署及分布式集群资源池架构，支持部署在国产化信创环境上；
3.支持H.323、SIP标准，支持H.264、H.265 SVC等视频编解码算法；
4.支持IPV4、IPV6双栈接入。
5.视频最大支持4K超清效果，并向下兼容1080P、720P、480P等。
6.支持同时发送和接收辅流，即多个会场终端同时发送辅流，系统可以配置启用允许一个会议中多个成员同时发送辅流，支持不少于10个人同时发送辅流。会场终端可根据需要调看不同的辅流内容，分辨率可达4K30fps；
▲7.支持对录制的视频进行在线编辑的能力，包括去除视频文件的片头和片尾以及片中的无效会议时间，多个片段视频文件可拼接成一个视频文件，也可增加片头、片尾等（提供满足上述功能截图并加盖投标人公章）；
8.平台用户密码等敏感信息应加密存储，会议视频数据传输支持AES 256加密、国密SM4加密等多种加密方式，内置安全加密证书；
9.配套提供所运行云视频平台的硬件，满足正常使用。
	1

	套

	
	
	管理平台：
1.支持对终端进行统一管理，实现远程重启、软件升级等操作；
▲2.为满足视频会议过程中分组讨论应用，支持会议拆分、合并，会议过程快速分组讨论（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章）；
3.支持在会议中发起签到、投票等功能柜，可以自动统计签到及投票结果；
▲4.平台支持多路视频输出的终端进行准确的画面显示控制，可以在会控过程中进行屏幕布局设置，可以分别对每个输出屏幕进行设置，可指定多画面、画面轮询等。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章）；
▲5.支持一键实现全网终端状态巡检，自动对入会终端网络状态、音视频状态进行诊断和统计（提供上述功能截图并加盖投标人公章）；
▲6.平台支持实时监控会议运行质量，支持查看已入会终端的音频质量、视频质量和网络质量，可以显示终端带宽占用、丢包率、抖动，时延、接收和发送的图像分辨率和帧率等，并以趋势图的形式展示（提供上述功能的截图并加盖投标人公章）。
	1
	套

	
	
	并发授权：
▲1.配置≥11路4K端口并发许可，不限制会议组数（提供功能截图并加盖投标人公章）；
▲2.授权支持4K、1080P、720P等不同分辨率加入同一会议（提供功能截图并加盖投标人公章）。
	11
	套

	2
	指挥中心视频会议终端
	▲1.终端可接入到鄂州市应急管理局原视频指挥系统进行统一的管理和配置，实现与原系统的无缝互联互通，不接受背靠背的接入方式，须出具投标人承诺函；
▲2.配置与终端同一品牌麦克风，支持360°全向拾音，配置与终端同一品牌摄像头，有效像素800W以上，支持12倍光学变焦（须提供上述产品彩页，并加盖投标人公章）；
▲3.配置与终端同一品牌传屏器，支持将PC桌面共享到所有参会会场，支持抓取屏幕和播放音视频（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件及产品彩页，并加盖投标人公章）；
4.分体式智能终端配置具备至少4路视频输入接口，具备RJ45、HDMI两种视频输入接口类型，其中至少包含2路HDMI高清视频输入接口；至少2路视频高清HDMI输出接口；具备至少6路音频输入接口，其中至少包含卡农、6.5mm大三芯、双莲花等3种类型接口；至少3路音频输出接口，方便与会议室音频系统集成。上述接口需终端集成，不接受转接方式实现（提供清晰的背板照片并加盖投标人公章）；
5.终端同时支持IPV4和IPV6协议栈；
6.终端支持通过1条线缆实现摄像机视频采集、摄像机供电和对摄像机进行控制，实现三合一共线传输；
▲7.终端主要元器件为国产化，主要元器件包括视音频编解码芯片、CPU处理单元、可编程逻辑芯片、视频输入输出芯片，以上核心部件均采用国产芯片（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件及产品彩页，并加盖投标人公章）；
▲8.终端开机后可以自动对本机的网络状态、摄像头采集状态、扬声器输出状态、麦克风输入状态进行自检，并输出检测结果（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件及产品彩页，并加盖投标人公章）。
	1
	套

	3
	会商研判室视频会议终端
	▲1.终端可接入到鄂州市应急管理局原视频指挥系统进行统一的管理和配置，实现与原系统的无缝互联互通，不接受背靠背的接入方式，须出具投标人承诺函；
2.终端采用嵌入式操作系统，非PC架构，通过遥控器可进行会议控制，采用国产芯片；
3.配置1只高清摄像头，≥800万有效像素，具备≥10倍光学变焦，具备≥2个视频输出接口，其中包含SDI或3G-SDI接口，无需借助转接设备视频有效传输距离≥35米；
4.具备≥3个视频输入接口，具备≥1个视频输出接口；
5.音频输入接口至少包含卡农、6.5mm、RCA等3种类型接口，音频输出接口至少包含RCA、HDMI等2种音频输出接口，方便与会议室音频系统集成，上述接口需终端集成，不接受转接方式实现；
6.支持有线、WiFi等网络接入方式；
▲7.支持多级组织通讯录，可通过通讯录一键快速建立呼叫，可查看到通讯录中个人或终端设备的号码、上线、离线、忙线等信息；支持主会场一对一顺序进行点名功能；支持自行选择观看任意会场画面；支持通过翻页方式查看所有参会者画面。（提供满足上述功能的截图证明，并加盖投标人公章）；
8.支持H.264SVC、H.265SVC等视频编解码协议，支持Opus、G.722.1C、G.722等音频编解码协议；
9.在网络丢包率30%的情况下，音视频清晰流畅、无卡顿、无马赛克花屏，在网络丢包率50%的情况下，语音清晰流畅、无卡顿。
	1
	套

	4
	灾情现场移动指挥终端（支持无人机、单兵接入）
	▲1.终端可接入到鄂州市应急管理局原视频指挥系统进行统一的管理和配置，实现与原系统的无缝互联互通，不接受背靠背的接入方式，须出具投标人承诺函；
2.终端采用一体式设计，触控显示屏、摄像头、麦克风、音响等高度集成，非PC、非平板电脑；
3.具备≥1路视频输入接口，可以外接摄像头，终端可以在内置摄像头和外接摄像头之间灵活选择切换输入视频源；
4.终端集成的摄像头具备≥200万有效像素，支持≥108030fps高清视频通话能力，镜头具备物理开关，可以手动关闭保护隐私；
5.支持H.264SVC、H.265SVC等视频编解码协议，支持Opus、G.722.1C、G.722等音频编解码协议；
▲6.支持在有线和无线网络互相切换时，视频业务自动恢复时间不超过2秒。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件，并加盖投标人公章）；
▲7.终端支持内置电池。在电池充满电的状态下，它能够支持≥3小时的视频通话时间，支持≥20小时的待机能力，确保用户在进行长时间活动时能够持续、稳定地进行视频通话（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件，并加盖投标人公章）；
8.支持通讯录功能，由平台统一推送至所有终端，可查看到通讯录中个人或终端设备的号码、上线、离线、忙线等信息；
9.支持显示答题二维码，参会人员可通过手机客户端扫码进行答题，可以显示平台公布答题结果；
▲10.内置SIM卡槽，支持接入运营商LTE移动数据网络。（提供LTE无线数据终端设备进网许可证复印件并加盖投标人公章）
	1
	台

	5
	横向单位接入终端
	▲1.终端可接入到鄂州市应急管理局原视频指挥系统进行统一的管理和配置，实现与原系统的无缝互联互通，不接受背靠背的接入方式，须出具投标人承诺函；
2.终端采用一体式设计，触控显示屏、摄像头、麦克风、音响等高度集成，非PC、非平板电脑。提供相关产品彩页；
3.具备≥1路视频输入接口，可以外接摄像头，终端可以在内置摄像头和外接摄像头之间灵活选择切换输入视频源；
4.终端集成的摄像头具备≥200万有效像素，支持≥108030fps高清视频通话能力，镜头具备物理开关，可以手动关闭保护隐私；
5.支持H.264SVC、H.265SVC等视频编解码协议，支持Opus、G.722.1C、G.722等音频编解码协议；
6.支持在有线和无线网络互相切换时，视频业务自动恢复时间不超过2秒；
▲7.支持通讯录功能，由平台统一推送至所有终端，可查看到通讯录中个人或终端设备的号码、上线、离线、忙线等信息（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件，并加盖投标人公章）；
8.支持显示答题二维码，参会人员可通过手机客户端扫码进行答题，可以显示平台公布答题结果；
▲9.终端具备良好的稳定性，支持长时间开机运行，无故障稳定运行时间（MTBF）不少于200000小时。（提供无故障运行时间MTBF的证书，并加盖投标人公章）
	2
	台

	6
	乡镇一体化智能终端
	▲1.终端可对接鄂州市应急管理局原视频指挥系统进行统一的管理和配置，实现与原系统的无缝互联互通，不接受背靠背的接入方式，须出具投标人承诺函；
2.终端具备≥1路视频输入接口和≥2路视频输出接口。提供产品彩页、清晰正面照片和清晰背板接口图；
3.具备≥4路音频输入接口，至少应包含3.5mm、卡侬等常用接口类型；
4.摄像头具备≥800万有效像素，支持智能取景，根据会议室人员数量和座次，自动调节构图，形成最佳会议视角；
5.终端内置麦克风支持6M全向360°拾音；
6.具备通讯录功能，可查看到通讯录中个人用户或终端设备上线、离线等信息，可通过通讯录一键快速建立呼叫；
7.支持回声消除、自动降噪、自动增益和增益调节、突出人声，支持唇音同步技术；
▲8.共享内容（双流）时支持叠加明水印，提高内容共享（双流）的安全性（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件，并加盖投标人公章）；
9.终端开机后可以自动对本机的网络状态、摄像头采集状态、扬声器输出状态、麦克风输入状态进行自检，并输出检测结果。
	6
	台

	7
	应急相关人员APP
	 ▲1.支持Windows、MAC OS、Android、IOS操作系统（提供上述四种类型操作系统软件著作权，并加盖投标人公章）。
2.视频支持H.264 SVC编码技术，能够适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境的组网需求。
3.支持宽频高保真语音技术，支持G.711、G.722、OPUS音频编解码协议。
▲4.支持通过软件客户端，将未连接至网络的PC桌面共享到所有参会会场，并支持抓取屏幕和播放音视频。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
5.支持通过手机端、PC端发起视频直播。
	100
	套

	六
	周边设备

	1
	机柜、机架
	42U机柜，≥600*600*2055mm
2. 8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×3,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1。
	2
	套

	2
	多媒体地插
	含翻盖式插座盒1个、1个HDMI模块、1个网口模块、1个128型五孔电源模块、1个3.5mm音频模块、1个卡侬接口音频模块
	2
	只

	3
	音频隔离器
	1.一款双通道音频隔离器。
2.无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。
3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。
4.即插即用，支持热插拨。
5.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。
6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。
7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出
	2
	个

	七
	网络及安防智能系统

	1
	网络服务器

	70B 服务器 ：处理器至强 双路 6330 28C*2；内存32G 3200 R-BCC带纠错内存*8；SSD960G 2.5 SSD 企业级*1；SSD3.84TSSD*1；平台kunke C6214 主板*1；网卡双25G网口，1*IPMI*1；电源2000w 1+1 电源*1；机箱Kuanke4u机架式机箱*1；显卡NVIDIA RTX 4090 48G*4。
	1
	项

	2
	软件
	平台搭载 DeepSeek、豆包等前沿技术大模型，凭借强大的算法与算力，实现智能政务服务，包括支持智能文库搜索、政务文档的智能检索等，公文写作、公文自动生成与优化；智慧农业；运用平台的算法算力对原有的森林防火、秸秆燃烧平台数据融合、指挥、分析、运用 。
	1
	项

	3
	信息插座
	86型双口，底盒面板安装。
	37
	个

	4
	信息插座
	语音插座，面板底盒安装。
	2
	个

	5
	吸顶AP
	采用新一代Wi-Fi 6技术，2.4G/5G双频并发，无线速率可达1500Mbps。 同时搭载OFDMA、MU-MIMO等多种无线技术，支持接入更多的终端设备，可以实现多台终端设备同时高速上网、延迟更低。
	3 
	台

	6
	监控摄像设备 
	1.半球摄像机：全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，视频流输入最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；
2.支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本；
3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态；
4.支持萤石平台接入；
5.支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m；
6.-F型号：支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储1个内置麦克风，高清拾音；
7.-S型号：支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，20 mA），1路音频输入，1路音频输出；
8.符合IP66防尘防水设计；
9.补光灯类型：柔光灯；
10.补光距离：最远可达30 m；
11.防补光过曝：支持；
12.接口网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；
13.SD卡扩展：-F型。
	5 
	台

	7
	支架
	枪机/半球支架
	5
	个

	8
	硬盘录像机
	8路，含4T 硬盘1块  支持对接原有系统
	1 
	套

	9
	POE交换机1
	8个10/100/1000Mbps自适应电口交换机
	1 
	台

	10
	POE交换机2
	1.16个10/100/1000 Base-T 以太网端口(Data/Power) ，2个100/1000Base-X SFP光口；
2.8K MAC 地址和 MAC 地址自动学习；
3.IEEE 802.3x 全双工流控和半双工 backpressure 流控；
4.交换容量：256 Gbps，包转发率：72Mpps；
5.PoE端口单口最大输出功率: 30 W，整机PoE最大输出功率: 230W；
7.支持RSTP、链路汇聚、QoS、MAC地址绑定；
8.支持IEEE802.1Q VLAN，支持Access、Trunk、Hybrid三种端口模式；
9.支持250m网络延长、配置本地备份及云备份；
10.支持IMS云平台远程管理、APP管理与本地可视化管理。
	1 
	台

	11
	PDU
	国标8位10A 带开关PDU塑壳；输入线长：2米
	2 
	个

	12
	核心交换机
	三层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率108Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能
	1 
	台

	13
	配线架
	六类非屏蔽模块式配线架；24口。
	2 
	台

	14
	理线架
	储纤单元
	1 
	个

	15
	人脸识别门禁 系统
	人脸识别门禁 系统
	1 
	套

	16
	智能中控主机
	1.支持全屋中枢，支持全屋子系统，全屋场景控制；
2.Wi-Fi6+，1WAN+IPTV+6POE LAN，以太网连接。
	1 
	台

	17
	6键智能开关面板
	带3路继电器，支持3个照明回路，单火&零火兼容，内置蓝牙网关，场景控制，AG玻璃材质，含灯光适配器。
	1 
	个

	18
	3键智能开关面板
	单火&零火兼容，带3路继电器，蓝牙mesh连接，AG玻璃材质，支持单击和长按。
	4 
	个

	19
	蓝牙网关
	ID 插墙式方案，简洁小巧；
结构材质 PC阻燃材料、PC阻燃材料、白色(防止太阳辐射)；
BT版本 BLE 5.0及以上；
支持BLE|BLE Mesh双模网关；
连接数 BLE连接数≥6，BLE mesh≥32。
	1 
	个

	20
	开合帘窗帘电机
	智能窗帘/单电机版；
标准开合帘轨道（米）。
	11 
	套

	21
	感知传感器
	协议 BLE mesh；
供电方式 电池（支持低电提醒）；
续航能力 ≥2年（30次/天）；
探测角度 90°；
探测距离 8m；
光照检测 0~1000lux；
工作温度 -10℃~55℃；
工作湿度 ≤95%RH；
安装方式 壁挂/平放/顶装（采用3M胶）。
	1 
	个

	22
	路由器
	分布式路由 M1 网线版 Wi-Fi 6+ 3000Mbps  5GHz 160MHz全屋千兆网线组网
	3 
	台

	23
	遥控大师空调 伴侣
	红外控制空调，支持16A 插座
	3 
	台

	24
	防火墙

	1.500人融合型防火墙；
2.intel X86 2.0GHz处理器；
3.6*10\100\1000Mbps网口，2*USB接口，1*Console接口；
4.数千种主流应用识别，精细的应用层管控及安全防护；
5.融合了漏洞防护、Web 安全防护等多种安全技术；
6.基于线路、应用、用户、时间的精细化带宽管理；
7.数万种流量异常特征库，全面的IPS漏洞防护；
8.百万级病毒库定期更新，基于流引擎的网络病毒防护；
9.支持透明模式、路由模式、旁挂模式、混杂模式部署。
	1 
	台

	25
	原有系统及网络迁移：光纤敷设等
	原有系统及网络迁移：光纤敷设等
	1 
	批

	26
	输出设备
	共享打印机：办公打复印扫描一体机
	1 
	台

	八
	辅助线材

	1
	桥架
	钢制槽式桥架200*100
	19
	米

	2
	六类非屏蔽网线
	六类非屏蔽网线
	3030
	米

	3
	光纤
	室外光纤12芯
	300
	米

	4
	光纤收发器
	1.传输速率：千兆；
2.光纤接口：SC；
3.电源输出：外置电源5V2A；
4.外壳材质：优质金属；
5.产品尺寸：93*70*26mm；
6.工作温度：0-70°C；
7.工作湿度：5%-90%。
	6
	对

	5
	铜芯护套线RVV3*2.5
	铜芯护套线RVV3*2.5
	767
	米

	6
	300芯金银线
	300芯金银线
	124
	米

	7
	动力电缆YJV-0.6/1Kv－4*6+1*4
	动力电缆YJV-0.6/1Kv－4*6+1*4
	120
	米

	8
	KBG管 25
	KBG管 25
	1330
	米

	9
	KBG管 32
	KBG管 32
	100
	米

	10
	电源线2*1.0
	电源线2*1.0
	13
	米

	11
	5米音频连接线
	3.5（耳机插头）*1，6.35话筒插头*2，线径：0.3mm
	6 
	根

	12
	5米音频连接线
	卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm
	18 
	根

	13
	5米音频连接线
	卡农头（母）*1，线径：0.3mm
	4 
	根

	14
	1.8米音频连接线
	卡农头（公）*1，线径：0.3mm
	4 
	根

	15
	5米音频连接线
	6.35话筒插头*2，线径：0.3mm
	2 
	根

	16
	5米HDMI视频线
	5米HDMI视频线
	1 
	根

	17
	30米HDMI视频线
	30米HDMI视频线
	1 
	根

	18
	2米HDMI视频线
	2米HDMI视频线
	28 
	根

	19
	脚手架搭拆
	脚手架搭拆
	1
	项

	九
	系统集成服务：计算机应用、网络系统系统联调、计算机应用、网络系统试运 
行等
	1
	项

	（二）改造部分

	序号
	产品名称
	功能及技术参数
	数量
	单位

	一
	楼梯间装饰工程

	1
	铲除涂料面
	1.垃圾下楼及外运
2.运距1km以内
	573.57
	m2

	2
	墙面一般抹灰
	1.抹灰 内墙 (14+6mm)
2.贴玻纤网格布
	400.92
	m2

	3
	抹灰面油漆
	1.刷漆遍数:2遍乳胶漆
2.部位:楼梯间墙面刮白
	400.92
	m2

	4
	抹灰面油漆
	1.刷漆遍数:2遍乳胶漆
2.部位:楼梯间天棚刮白
	172.64
	m2

	二
	4楼会议室

	1
	金属(塑钢） 门
	1.门框、扇材质：不锈钢成品防盗门安装，对开
2.尺寸：2.8*1.4
3.垃圾下楼及外运1km以内
	3.92
	m2

	2
	铲除涂料面
	1.铲除部位名称：4楼会议室墙面铲除
2.垃圾下楼及外运1km以内
	330.12
	m2

	3
	墙面一般抹灰
	1.抹灰 内墙 (14+6mm)
2.贴玻纤网格布
	288.12
	m2

	4
	墙面乳胶漆
	1.刷漆遍数:2遍
2.部位:4楼会议室墙面刮白
	249.48
	m2

	5
	天棚乳胶漆
	1.刷漆遍数:2遍
2.部位：4楼会议室天棚面刮白
	104.22
	m2

	6
	金属（塑钢、 断桥）窗
	1.品种:铝合金 固定窗
2.尺寸：2.2*4+1.1*1.95
	16.42
	m2

	7
	窗帘
	防火防光隔热窗帘
	30
	m

	8
	吊顶天棚
	铝格栅，800*800
	169.27
	m2

	9
	电力电缆
	1.名称：铜芯电缆
2.型号：VV-1KV 3*70+1*35
	107.5
	m

	10
	照明开关
	普通开关、按钮安装 跷板开关明装
	25
	个

	11
	插座
	单相带接地， 明插座电流(A) ≤15
	30
	套

	12
	插座
	空调插座，三相带接地 明插座电流(A) ≤30
	10
	套

	13
	配电箱
	成套配电箱（空气开关、漏电保护器、电路器、防雷器）
	1
	台

	14
	普通灯具
	吸顶灯具安装，灯罩周长(mm)≤800
	20
	套

	15
	平面块料拆除
	1.块料面层铲除 楼地面，石材面
2.建筑垃圾外运1km以内
	169.27
	m2

	16
	竹、木（复合）地板
	1.平面砂浆找平层，混凝土或硬基层上 20mm；
2.12mm*900mm*1.5mm（环保型）
	169.27
	m2

	17
	防静电活动地板
	1.面层材料品种、规格:600mm*600mm铝合金活动地板
2.防护材料种类：防静电
	10.16
	m2

	18
	砖砌体
	1.部位：LED背景墙
2.材料规格:长240mm×宽115mm×高53mm
3.砖墙抹灰
	6.72
	m3

	19
	金属(塑钢）门
	1.材质：钢质防盗门
2.尺寸：1.1m*2.1m
3.部位：背景墙
	2.31
	m2

	三
	5楼机房

	1
	铲除涂料面
	1.铲除部位名称:5楼机房墙面铲除
2.垃圾下楼及外运1km以内
	44.16
	m2

	2
	墙面一般抹灰
	1.抹灰 内墙 (14+6mm)
2.贴玻纤网格布
	52.99
	m2

	3
	墙面乳胶漆
	1.刷漆遍数:2遍
2.部位:机房墙面刮白
	40.56
	m2

	4
	天棚乳胶漆
	1.刷漆遍数:2遍
2.部位:天棚面刮白
	12.43
	m2

	5
	块料楼地面
	陶瓷地面砖:600×600
	12.43
	m2

	6
	金属(塑钢）门
	1.品种：钢质防盗门
2.尺寸：2.1*0.9
	1.89
	m2

	7
	木门窗拆除
	1.门窗洞口尺寸:2.1*0.9m
2.建筑垃圾楼下转运1km以内
	3
	樘

	8
	金属（塑钢、 断桥）窗
	1.品种：铝合金固定窗
2.尺寸：0.9*1.4*2个
	2.52
	m2

	四
	天顶露台

	1
	铲除涂料面
	1、女儿墙墙面铲除
2.垃圾下楼及外运1km以内
	69.84
	m2

	2
	墙面一般抹灰
	1.女儿墙墙面抹灰(14+6mm)
2.贴玻纤网格布
	69.84
	m2

	3
	满刮腻子
	刮腻子两遍、丙烯酸酯防水涂料(刷涂法) 2mm厚
	69.84
	m2

	4
	原屋面拆除
	1.原屋面拆除
2.建筑垃圾下楼外运1km以内
	157.7
	m2

	5
	瓦屋面
	1.檩木上钉椽子挂瓦条 檩木斜中距 ≤1.5m
2.瓦品种、规格:瓷质波形瓦无釉150×150×9
	157.7
	m2

	6
	排水沟
	砖砌筑散水排水沟及一般抹灰
	102.84
	m

	7
	地面涂膜防水
	涂抹厚度、遍数:2mm沥青防水
	35.99
	m2

	8
	金属(塑钢） 门
	1.品种：钢质防盗门
2.尺寸：1.95m*0.95m
	1.85
	m2

	五
	其他项目
	
	
	

	1
	电器线路安装
	弱电及电器线路安装
	1
	项

	2
	拆除及搬运
	人工拆除及搬运
	40
	工日

	3
	移动家具
	人工搬运及还原
	82
	工日

	4
	柜式空调安装
	柜式空调5匹
	2
	台

	5
	挂机空调安装
	挂机空调2匹
	4
	台

	6
	楼梯扶手除锈 刷漆
	3.5*10=35m
	35
	m

	7
	窗花刷漆
	
	1
	项

	8
	桌椅配套采购
	会商室
	2
	张

	9
	脚手架
	
	1 
	项


