采购需求
说明：“★”号标注的内容为实质性要求，必须满足或优于该要求，否则按照无效投标处理。

采购清单
	序号
	采购标的名称 
	数量
	单位
	所属行业
	要求/备注

	
	教师机
	16
	台
	工业
	节能产品

	
	计算机教室学生终端（核心产品）
	595
	台
	工业
	核心产品

	
	计算机教室管理软件和互动教学软件
	16
	台
	工业
	

	
	学生桌椅
	595
	套
	工业
	

	
	钢制讲台+教师椅
	16
	套
	工业
	

	
	摄像机
	32
	台
	工业
	

	
	监控交换机
	16
	台
	工业
	

	
	48口交换机
	16
	台
	工业
	

	
	机柜
	16
	个
	工业
	

	
	施工布线
	16
	项
	工业
	


要求/备注说明
	核心产品
	非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定一个核心产品（采购清单中作与核心产品“相同〈或同一〉品牌”要求的产品，视为一个核心产品），并以“核心产品”在采购清单要求/备注栏中标注。

	节能产品
	采购清单要求/备注栏中注明“节能产品”的标的，为强制采购节能产品。依据财库〔2019〕9号文的规定，应提供国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书。

	进口产品
	采购清单要求/备注栏中注明“进口产品”的标的。可使用进口产品参加投标竞争。

	适宜中小企业提供
	采购清单要求/备注栏中注明“适宜中小企业提供”的标的，应当按照招标文件要求全部或部分由联合体提供或进行合同分包。

	合同分包
	采购清单要求/备注栏中未注明“允许分包”的标的，不得合同分包。


其他要求：
	交货期/
服务期
	合同签订之日起  60  个日历天

	质保期/
服务期
	采购人验收合格之日起  3  年


项目概述及简介
梁子湖区教育局推进小学计算机室建设项目，旨在改善区域内小学信息化教学条件，营造良好的教学环境，对局内小学微机室进行改造。
采购项目相关的标准、规范
采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
	序号
	名称
	标号或文号

	
	《微型计算机通用规范》
	（GB/T 9813 - 2016 ）

	
	《计算机软件质量保证计划规范》
	（GB/T 12504 - 2008 ）：

	3
	《信息安全技术 操作系统安全技术要求》
	（GB/T 20272 - 2019 ）

	4
	《电子电气产品中限用物质的限量要求》
	（GB/T 26572 - 2011 ）


技术要求
说明： 
	序号
	名称
	功能及技术参数

	
	教师机
	▲1、CPU : 核心数≥8，线程数≥16，基础频率≥ 3.6GHz，最大睿频 ≥5.2GHz，缓存 ≥16MB，总线速度≥ 8GT/s，TDP≥125W，支持 ECC 内存，采用 FCLGA1200 插槽；

	
	
	▲2、内存: ≥16GB DDR4 UDIMM  3200MBMbps ，内存插槽≥2个内存扩展槽，最大可扩展至64GB；

	
	
	3、硬盘: ≥1T SSD Nvme接口,最大数据传输带宽高达8GB/s ,预留硬盘扩展口≥3个SATA3.0接口；

	
	
	▲4、接口：≥8个USB 3.0,2个USB 2.0, 1个二合一PS2口,1组3.5mm MIC-In,Speaker-Out, Line-ln接口；1个DP，1个VGA,1个HDMI；

	
	
	5、电源：≥电源标配350W电源； 

	
	
	6、扩展插槽：≥1个PCI-E 4.0*16，≥1个PCI-E 3.0*4 ，≥2个PCI(32bit)；

	
	
	▲7、安全：支持看门狗功能，255级可编程秒/分，支持超时中断或系统复位；

	
	
	8、特性：主动式温控调速散热风扇、立式机箱、标配键鼠；机箱≥17L，支持前置USB和光驱可选；

	
	
	9、显示器：≥23寸LED显示器，分辨率1920*1080（显示器通过低蓝光认证并提供中文版认证证书）；

	
	
	10、服务：提供制造商3年上门服务。

	
	计算机教室学生终端（核心产品）
	▲1、CPU：核心数≥8，线程数≥12，基础频率≥2.0GHz，最大睿频≥4.4GHz，支持 PCIe 4.0 及以上通道，采用 LGA1700 插槽，三级缓存≥12MB，TDP ≥ 45W；

	
	
	内存：≥8GB DDR4  3200MHz，双插槽, 最大支持32GB；

	
	
	▲3、显卡：高性能集成显卡，HDMI、DP显示输出各一个（以应对未来高效处理多窗口文档需求），至少一个接口支持4K@60Hz（提供实物照片）；

	
	
	4、声卡：≥2个耳机接口，≥2个麦克风接口.集成声卡，支持5.1声道；

	
	
	5、硬盘：512G PCIe M.2  NVMe/SATA SSD ； 

	
	
	6、接口：≥4个USB2.0接口，≥2个USB3.0接口，≥1个TYPE-C接口(前接口2*USB2.0可选配为2*USB3.0)

	
	
	7、显示器：≥21寸LED显示器，分辨率1920*1080（显示器通过低蓝光认证并提供中文版认证证书）；

	
	
	8、机箱：支持壁挂，VESA，安全锁，1.2L；

	
	
	9、安全功能：智能 USB 屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别 USB 读取设备，主机BIOS需自带基于硬件底层的数据安全擦除功能且保证硬盘数据擦除后不可恢复，需免费提供原厂数据安全擦除软件（提供软件截图），有效防止数据泄露；

	
	
	10、售后服务：制造商三年保修服务，要求400/800电话7*9在线支持, 提供快修服务：当日下午4点前报修，下一自然日24点前修复，若没有完成修复，则为客户免费赠送延迟日数对应的月度延保服务（提供官网服务说明截图）。

	3
	计算机教室管理软件和互动教学软件
	1. 终端支持部署多操作系统：支持统信UOS、麒麟KOS、Linux、 Windows全系列，支持从管理端或客户端自主选择启动环境；且多个系统环境可快速切换；（提供此功能界面截图证明并加盖投标人公章）

	
	
	▲2.为保障软件的适配和稳定性及售后便利性需软硬件同品牌；

	
	
	▲3. 为保障在大批量终端集中下发与更新镜像时能够获得更快的速度，满足学校教学考试环境部署或统一更换镜像的需求，当学校网络带宽有限时，可支持在管理集群内将主服务器内镜像提前下发至IO服务器，通过IO服务器分发镜像，实现数据分流，提升局域网内镜像的更新速度；(提供此功能界面截图证明）

	
	
	4. 为了提升机房的统一部署与更新时间，减少老师的操作步骤与等待时间，支持做好模板、完成系统镜像下发后自动执行关机、重启等操作；（提供此功能界面截图证明）

	
	
	▲5.收集平台中所有终端的运行状态信息，包含但不限于终端名称、CPU温度、开机时间、硬盘信息等；（提供此功能界面截图证明并加盖投标人公章）

	
	
	教学软件：
6、屏幕广播：通过该功能，教师可以在全屏或窗口模式下广播教师端屏幕至一个或多个学生。在全屏模式下，屏幕广播过程中学生不能观看或使用其他应用程序；在窗口模式下，屏幕广播的内容仅以窗口的形式展现。支持OpenGL、DirectDraw、Direct 3D软件及游戏、AutoCAD、3DMax、Protel、几何画板等教学软件，实时发送网上VCD及DVD视频节目，流畅无停顿现象；

	
	
	7、学生演示：允许教师选择一个学生进行演示，并可录制演示过程。可禁止学生使用U盘、禁止学生访问外网；有效规范学生上课行为；

	
	
	8、实时监控：教师可以监视学生端的桌面。监视窗口会显示学生端屏幕的图像。教师可以同时查看多个学生端的屏幕，每个屏幕都显示在单独的窗口中。教师还可以选择是使用窗口模式还是全屏模式查看单个学生端的桌面。教师可以控制学生端的桌面，或者与学生一起进行控制。教师还可以在控制学生端桌面的同时，私下与该学生进行对话； 

	
	
	▲9、程序限制：为防止学生在教学过程中打游戏或使用QQ、MSN等聊天工具，支持通过各种策略限制学生使用程序；（提供此功能界面截图证明并加盖投标人公章）

	
	
	10、文件分发：教师同时发送文件或文件夹至多名学生。在文件发送之前，教师可以指定学生端存放文件的路径，如果指定路径不存在，会自动创建该路径；如果指定路径已存在，教师可以自行选择是否允许覆盖源文件。如果被发送的文件被占用，系统会发出提示。

	4
	学生桌椅
	材料采用优质环保多层板，支架采用钢架结构。

	5
	钢制讲台
	1、整体设计符合人机工程学；

	
	
	2、整体采用分体式结构，规格为长800mm、宽680mm、高900mm；用于放置教师机；

	
	
	3、材料：采用优质冷轧钢板+高档扶手，钢制部分采用≥0.8mm 和≥1.0mm 冷轧钢板制作；
4、钣金件表面经过处理，坚固耐用，具有防腐蚀性强、防盗、防潮、耐磨等优点；

	
	
	5、可容纳不同规格的显示器（17-23寸），结构独特新颖大幅度减少遮挡学生视线；

	
	
	6、键盘采用节省空间，操作简单方便；键盘为标准键盘；

	
	
	7、所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠；

	
	
	8、全部的加工件均采用模具成型，先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性。

	6
	摄像机
	≥400 万暖光定焦全彩一体机（支持 POE 供电），带拾音功能。

	7
	5口POE交换机
	监控系统5口POE交换机

	8
	48 口千 兆交换 机
	端口配置‌：48个10/100/1000Mbps电口

	9
	机柜
	交换机安装 9u机柜

	10
	施工布线
	1.安装的主要内容包括：设备的安装、互联和所有线路双向标识码，与设备新增的所需配套的交换机、机柜、电源线、 网线、视频线、数据线、接线板、插座的布置，教学所需必 须软件安装等，教学软件安装需有原厂工程师技术负责部署 并提供使用培训。
2.电源线：符合国家标准，负载满足要求，三线分色分类阻 燃分离布线。
3.施工规范：满足GB/T50312-2016《综合布线系统工程验收 规范》，强弱电规范（分离）施工，整个教室要具有高扩展 性、灵活性、先进性、可管理性。在布线中，所有信息点均 有一定编号规则和颜色规则，以方便维护。


商务要求
	序号
	商务条款
	具体内容

	
	服务地点
	梁子湖16所小学

	
	响应报价
	2.1供应商的响应报价应当包含为完成本采购文件提出的货物或服务等全部相关工作所有发生的一切费用（含市场变化，文件未列明等可能发生的费用），即响应报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其他费用，采购人概不负责。

	
	
	2.2响应报价不得超过采购预算或最高限价，报价明细不得缺项、漏项或只投部分内容。

	
	
	2.3采购清单中采购标的有单价金额的，单价不得超过其单价金额。

	
	包装及运输
	3.1商品包装应当符合财政部“商品包装政府采购需求标准（试行）”的相关要求

	
	
	3.2成交供应商应当按照合同约定，根据采购人要求在规定的时间送至采购人指定地点。

	
	资金支付
	4.1合同款支付：采购人进行到货签收，所有设备到货，经采购人签收确认后，支付合同金额50%的货款。所有设备安装调试完成并上线试运行30日后，货物无质量问题，经采购人验收合格后支付余下货款。

	
	
	4.2本项目款项支付方式按相关规定直接从国库支付，成交供应商认可采购人按约定的付款时间提出了资金支付申请，则视同采购人已履行了合同付款义务。

	
	
	4.3成交供应商必须按国家有关财税规定开具发票。

	
	交付标准和方法
	5.1 交付标准：执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，采购文件及补充文件规定、响应文件承诺及采购合同约定。

	
	
	5.2成交供应商完成工作内容后向采购人提验收申请，经采购人组织评审通过视为验收合格。

	
	
	5.3成交供应商须遵守学校安全管理规定，建立完整的记录档案，采取有效措施减少对教学活动的影响，项目完成后须提供详细的使用说明书和技术维护手册。

	
	质保（服务）范围和要求
	6.1成交供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容。

	
	
	6.2质保期内因仪器设备质量问题，成交供应商须承诺提供免费上门服务，更换使用原厂全新配件。

	
	违约责任
	7.1所有成交内容均需按照采购文件指标要求进行检查核对后方可进行报验，不满足采购文件指标和响应承诺的，采购人有权不对其进行验收；同时成交供应商对不满足要求的内容承担违约责任。

	
	
	7.2若非采购人原因，成交供应商逾期提供货物的，成交供应商应当向采购人支付逾期违约金，逾期违约金为每延误一天的赔偿费按  3000元计收，直至提供货物为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之十。一旦达到误期赔偿最高限额且仍无法按期提供货物的，采购人有权终止合同。

	
	
	7.3其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

	
	拟派项目班子成员
	成交供应商按进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责免费安装和调试。 

	
	项目培训
	成交供应商应当制定培训计划，派出人员对采购方进行按需培训。 


 六、采购标的的验收标准
 1、产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格 和性能的要求，符合现行相关国家标准。
 2、保证设备不存在因材质、设计、制造等问题所引起的缺陷，否则供应商应无偿予以更换或纠正。

